Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы инженерной геодезии»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой способ применяется при изображении земной поверхности?

А) способ диагоналей

Б) способ проекций

В) способ аналитический

Правильный ответ Б

Компетенции: УК-1, ПК-3

2. Что такое абсолютная высота?

А) высота от уровнённой поверхности

Б) высота от поверхности Земли

В) высота от уровня визирной оси нивелира

Правильный ответ А

Компетенции: УК-1, ПК-3

3. Каким геодезическим прибором измеряются углы?

А) нивелиром

Б) барометром

В) теодолитом

Правильный ответ В

Компетенции: УК-1, ПК-3

4. Сколько геодезических задач решается в процессе топогеодезических работ?

А) одна

Б) две

В) три

Правильный ответ Б

Компетенции: УК-1, ПК-3

5. Как изображается рельеф местности на плане?

А) при помощи угловых величин

Б) при помощи вертикалей

В) при помощи горизонталей

Правильный ответ В

Компетенции: УК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Какими геодезическими приборами и инструментами измеряются соответствующие параметры земной поверхности?

| 1) Теодолит 2) Нивелир 3) Мерная лента | А) Высоты Б) Углы В) Расстояния |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции: УК-1, ПК-3

2. Какие поверки теодолита соответствуют приведенным номерам?

| 1) Поверка цилиндрического уровня 2) Поверка перпендикулярности визирной оси и оси вращения зрительной трубы 3) Поверка перпендикулярности оси вращения зрительной трубы к вертикальной оси теодолита 4) Поверка взаимоположения нитей зрительной трубы теодолита | А) Первая поверка Б) Вторая поверка В) Третья поверка Г) Четвертая поверка |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | Б |

Компетенции: УК-1, ПК-3

3. Каким названиям румбов соответствуют углы?

| 1) Северо-восток 2) Юго-восток 3) Северо-запад 4) Юго-запад | А) 1800 – 2700 Б) 2700 – 3600 В) 900 – 1800 Г) 00 – 900 |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции: УК-1, ПК-3

4. Каким названиям по точности соответствуют конструкции теодолитов?

| 1) m = 0,5 мм 2) m = 3,0 мм 3) m = 10,0 мм | А) Технический Б) Высокоточный В) Точный |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции: УК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Укажите последовательность приведения геодезического прибора в рабочее состояние.

А) установка подставки

Б) выставление уровня

В) выставление прибора над точкой

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции: УК-1, ПК-3

2. В какой последовательности располагаются участки земной поверхности в зависимости от повышения высоты рельефа местности?

А) равнина

Б) низменность

В) возвышенность

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции: УК-1, ПК-3

3. В какой последовательности работают установочными винтами при выставлении нивелира в рабочее состояние:

А) винты штатива (треноги)

Б) элевационный винт

В) подъёмные винты треггера

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции: УК-1, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Чертёж, дающий в подобном и уменьшенном виде изображения горизонтальной проекции участка, радиусом менее 20 км местности называется ________.

Правильный ответ: планом

Компетенции: УК-1, ПК-3

2. Ориентировать линию – значит определить её _________ относительно исходного направления.

Правильный ответ: направление

Компетенции: УК-1, ПК-3

3. Изображение на бумаге в уменьшенном виде вертикального разреза местности называется _________.

Правильный ответ: профилем

Компетенции: УК-1, ПК-3

4. _______ угол – это горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии, ему параллельной по часовой стрелке до направления данной линии.

Правильный ответ: дирекционный

Компетенции: УК-1, ПК-3

5. Уклоном называется _________   угла наклона местности.

Правильный ответ: тангенс

Компетенции: УК-1, ПК-3

Задания открытого типа на краткий свободный ответ

Напишите пропущенное слово или словосочетание

1. В результате переноса точек земной поверхности на плоскость, длины линий заменяют их горизонтальными проекциями, которые называются ________.

Правильный ответ: горизонтальными положениями

Компетенции: УК-1, ПК-3

2. Геодезические измерения, выполненные для определения превышений между точками земной поверхности, называются _________.

Правильный ответ: нивелированием

Компетенции: УК-1, ПК-3

3. Угол, составленный отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора, называется (как и в какой системе координат) _________.

Правильный ответ: географическая система координат, широта

Компетенции: УК-1, ПК-3

Задания открытого типа с развёрнутым ответом

1. Что такое тахеометрическая съёмка местности. Какие геодезические работы входят в её состав?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: это основной вид съёмки для создания планов небольших участков авто- и железных дорог и коммуникаций. В её состав входят измерения горизонтальных и вертикальных углов, замеры превышений, измерения линейных размеров.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции: УК-1, ПК-3

2. Объясните смысл решения прямой геодезической задачи.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: определение координат одного конца отрезка по координатам другого конца, длине отрезка и углу наклона отрезка к координатным осям.

Критерий оценивания: наличие в ответе понимания зависимости координат второго конца отрезка от координат первого.

Компетенции: УК-1, ПК-3

3. Объясните смысл системы координат Гауса – Крюгера.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: перевод угловых географических координат в зональные прямоугольные, линейные (раскрыть процесс перевода).

Критерий оценивания: в ответе должно быть объяснено смысл перехода от географической системы координат к зональной, прямоугольной системе координат.

Компетенции: УК-1, ПК-3

4. Как производится определение площадей сложных по конфигурации участков?

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

1) сложный участок разбивается на малые правильной геометрической формы участки, и площади этих участков вычисляются по формулам, применяемым в геометрии

2) при помощи миллиметровки (кратко объяснить)

3) при помощи палетки (кратко объяснить)

4) с помощью курвиметра (кратко объяснить)

Критерии оценивания: в ответе должно быть отражено понимание разницы между принципами применения методов.

Компетенции: УК-1, ПК-3