Комплект оценочных материалов

по второй исполнительской практике

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. В основу капитального ремонта объектов капитального строительства положены …….…:

А) замена и (или) восстановление строительных конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения,

Б) работы по восстановлению дорожных покрытий на прилегающей территории зданий (сооружений),

В) проектные решения по усилению несущих конструкций зданий сооружений)?

Г) типовые решения

Правильный ответ: А

Компетенции: УК-3

2. Применение скользящей опалубки при возведении специальных сооружений позволяет

А) высвободить резервы кранового времени

Б) обеспечить высокие темпы строительства

В) производить бетонирование конструкций без рабочих швов

Г) все вышеперечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК-4

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

- Установите соответствие классификации потоков

| 1) | По характеру развития | А) | установившиеся и не установившиеся |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | По продолжительности | Б) | кратковременные и долговременные |
| 3) | По характеру возводимых объектов | В) | линейные, участковые, ярусные, смешанные |
| 4) | По структуре | Г) | частные, специализированные, объектные, комплексные |
| 5) | По ритмичности | Д) | равноритмичные, кратноритмичные, неритмичные |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |

Компетенции: УК-3

- Установите соответствие

| 1) | Аварийный ремонт производят при обнаружении строительных конструкций здания или сооружения, находящихся в | А) | аварийном состоянии, при неравномерных осадках фундаментов, агрессивной среды и т. п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | План (схема) здания, на котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий при | Б) | желании службы эксплуатации здания или сооружения |
|  |  | В) | чрезвычайной ситуации. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции: ПК-3

3. Установите соответствие

| 1) | Определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части | А) | Площадь застройки здания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б) | Общая площадь помещений |

Правильный ответ:

1

А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

- Определите последовательность проектирования строительного генерального плана объекта

А) наносятся контуры подлежащих строительству зданий и сооружений

Б) наносятся горизонтали

В) производится привязка строительного крана

Г) определяются границы опасных зон

Д) проектируется размещение складских площадок и временных дорог

Е) проектируется размещение временных зданий и временных инженерных сетей

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции: ПК-4

- Определите последовательность разработки календарного плана производства работ на строительство объекта

А) Декомпозиция работ

Б) Определение организационно-технологической последовательности выполнения работ

В) Определение требуемых ресурсов

Г) Оценка длительности работ

Д) Оптимизация расписания строительства объекта

Е) Корректировка сроков строительства объекта

Ж) Утверждение календарного плана производства работ

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

Компетенции: ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

- Приемка готовых монолитных колонн, стен и перекрытий уникальных многоэтажных зданий оформляется актами приемки ……………………..

Правильный ответ: ответственных конструкций

Компетенции: ОПК-8

- Основным преимуществом размещения башенного крана в габаритах возводимого здания является возможность работы в условиях строительства, которые называются ………………

Правильный ответ: стесненными

Компетенции: ПК-5

- При строительстве любого объекта выделяют два периода: подготовительный и ______________

Правильный ответ: основной

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

- Безопасное расстояние от низа перемещаемого краном груза до перекрытия, где могут находиться люди, должно быть не менее ……………… сантиметров

Правильный ответ: 230 / двести тридцать / двухсот тридцати

Компетенции: ПК-6

- При производстве бетонных работ в зимнее время критическая прочность для пролетных конструкций уникальных зданий при пролете до 6 м составляет % от проектной …………….

Правильный ответ: 70 /семьдесят /70,0

Компетенции: ПК-5

#### 3.	Условная граница вокруг зоны действия крана (вокруг монтажной зоны), в которой могут возникнуть опасные факторы, связанные с падением груза с высоты, называется ………… зоной работы крана

#### Правильный ответ: опасная / опасной

Компетенции: ОПК-3

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики

содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

количество слайдов презентации – не менее десяти;

структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания,

последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 30 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: УК-3; ОПК-3; ПК-8; ПК-3; ПК-4; ПК- 5; ПК-6