Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Микропроцессоры в приборах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Выберите один правильный ответ.

Для чего предназначен интерфейс JTAG?

А) для передачи импульсных сигналов.

Б) Для управления работой микропроцессора.

В) для подключения цифровых микросхем печатной платы к стандартной аппаратуре тестирования и отладки.

Г). для обработки данных.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.1)

2. Выберите один правильный ответ.

Какую функцию выполняет Аппаратный стек в микроконтроллерах

А) сохраняется адрес возврата в основную программу при выполнении прерываний и подпрограмм

Б) Счетчика команд

В) хранит данные настройки микроконтроллера

Г) управляет работой основной программы

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.3)

3. Выберите один правильный ответ.

Разрядность шины адреса определяет

А) Разрядность передаваемых команд

Б) Допустимый объем памяти процессора

В) Разрядность передаваемых данных

Г) Разрядность процессора

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.1)

4. Выберите один правильный ответ.

В последовательном интерфейсе передача данных осуществляется:

А) по одному информационному каналу. Этот канал может состоять из одной сигнальной линии и обратного провода.

Б) последовательно квантами, содержащими m бит одновременно по m сигнальным линиям.

В) сообщения могут передаваться только в одном направлении.

Г) ни одно из перечисленных.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.2)

5. Выберите один правильный ответ.

Конфигурации выводов 0...7 порта x в процессоре STM32F описывается в регистре:

А) STATUS

Б) GPIOx_CRH

В) GPIOx_CRL

Г)  RCC_APB2ENR

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.3)

6. Выберите один правильный ответ.

В чем основная особенность Гарвардской архитектуры процессора

А) шина данных и шина адреса одной разрядности

Б) команды и данные запрашиваются по одной и той же шине.

В) для хранения данных, программ и стека использовались отдельные банки памяти

Г) Общий банк памяти.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.1)

7. Выберите один правильный ответ.

Для интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter):

А) Посылка начинается со стартового бита, он всегда имеет значение лог. 0.

Б) Посылка начинается со стартового бита, он всегда имеет значение лог. 1.

В) Завершается посылка стоп-битами, их значение - всегда лог. 0.

Г) данные передаются в произвольном порядке.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.3)

8. Выберите один правильный ответ.

Для чего используется режим Handle ядра Cortex-M3?

А) Для потоковых вычислений

Б) Для вычисления адреса текущей выполняемой команды

В) Для обработки исключительных ситуаций

Г). Только для ввода - вывода данных

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.2)

9. Выберите один правильный ответ.

Какие операнды в языке С начинаются с символа «#»

А) директивы процессора

Б) объявление глобальных переменных

В) процедуры компиляции

Г) подключение новых классов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.1)

10. Выберите один правильный ответ.

Что такое вход Pull-down

А) вход с подтяжкой к питанию (через специальный встроенный резистор)

Б) вход с подтяжкой к «земле» (через специальный встроенный резистор)

В) высокоимпедансный вход

Г). подтягивающие резисторы отключены, триггер Шмидта включен

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Специальные регистры PIC16F87x | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Регистр STATUS | А) | флаги состояния АЛУ, и управления банками памяти данных. |
| 2) | TRIS<x> | Б). | Счетчик таймера |
| 3) | Регистр EECON1 | В) | управляет направлением данных в портах |
| 4) | регистре TMR1 | Г) | управление чтением/записью EEPROM памяти данных |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.2)

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Определение | Расширение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Файл кода программы на языке С | А) | name.h |
| 2) | Библиотечный файл в среде разработки IAR | Б) | name.c |
| 3) | Исполняемый файл в среде STM32CubeIDE | В) | name.hex |
| 4) | Исполняемый файл в среде MPLAB | Г) | name.elf |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите стандартные протоколы связи в порядке возрастания скорости передачи данных:

| A) | CAN |
| --- | --- |
| Б) | I2C |
| В) | SPI |
| Г) | UART |

Правильный ответ: В, Б, А, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Размер карты памяти ядра Cortex-M3 составляет _________.

Правильный ответ: 4 гигабайта.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.1)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для драйвера интерфейса RS-232 логический 0 сигнала определяется следующими уровнями_______В:

Правильный ответ: +5̄ - +15 В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.1)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Диапазон значений переменной типа signed char__________

Правильный ответ: -128...+127.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3)

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В результате выполнения последовательности операндов

char*p;

char c= 'А';

р = &c;

теперь переменная р содержит _____________

Правильный ответ: адрес хранения символа c

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1)

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Команда ассемблера BCF  f,b выполняет___________

Правильный ответ: очистить бит b в регистре f

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.1)

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Регистр конфигурации микроконтроллеров PIC16F87x имеет имя_________.

Правильный ответ: STATUS

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите результат вычислений.

1. Перевести шестнадцатеричное число 1В в десятичное.

Правильный ответ: 27/ двадцать семь

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

2. Сложить два бинарных числа X=00111 и У=00010

Правильный ответ: 01001

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

3. В результате выполнения последовательности операндов (первый индекс массива 0)

int i=3, f=3; S=0

int A[]={3,2,5,1,0,7,8,9,11,0};

while (i<=6);

{

S=S+A[i];

i=i+1;

}

S=

Правильный ответ: 8

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.2)

4. В результате выполнения последовательности операндов

int i=10, f=3;

do

{

f=f+1;

i=i+1;

}

while (i<11);

f=

Правильный ответ: 5

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Написать код программы для подключения и плавного регулирования яркости светодиода к 3 контакту цифрового выхода платы Arduino UNO.

Использовать ШИМ.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

//инициация переменных

int led_3 = 3; // контакт 3

int brightness = 0;    // минимальная яркость

int step = 5;    // величина изменения яркости за шаг

void setup()  {

// настройка контакта в режим вывода

pinMode(led_3, OUTPUT);

}

void loop()  {

analogWrite(led_3, brightness);

// изменение яркости:

brightness = brightness + step;

// реверс при переполнении счетчика:

if (brightness == 0 || brightness == 255) {

step = -step ;

}

// задержка на каждом шаге

delay(30);

}

Компетенции (индикаторы): ОПК-4 (ОПК-4.3))