Комплект оценочных материалов

по преддипломной практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

| 1. | Выберите один правильный ответ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | На каком физическом принципе основан капиллярный контроль? А) Пенетрант заполняет полости дефектов под действием гравитационных сил Б) Пенетрант заполняет полости дефектов под действием капиллярных сил, возникающих при взаимодействии жидкости с поверхностью твердого тела. В) Пенетрант заполняет полости дефектов под действием вихревых токов, возникающих при взаимодействии жидкости и твердого тела Г) Пенетрант заполняет полости дефектов под действием приложенного магнитного поля |  |
| Правильный ответ: |  | Б |  |
| Компетенции: |  | ПК-1 |  |

| 2. | Выберите один правильный ответ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Защитное заземление – это: А) преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей; Б) преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводом; В) преднамеренное электрическое соединение с землей металлических токоведущих частей; Г) преднамеренное электрическое соединение токоведущих частей с нулевым защитным проводом. |  |
| Правильный ответ: |  | В |
| Компетенции: |  | УК-8 |

Задания закрытого типа на установление соответствия

| 1. | Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца. |
| --- | --- |

|  | Оптические схемы получения интерференционных полос | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | А) | Интерферометр Линика |
| 2) |  | Б) | Принципиальная схема образования полос Брюстера |
| 3) |  | В) | Получение полос равного наклона |
| 4) |  | Г) | Получение полос равной толщины |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

Компетенции:	ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

| 1. | Коэффициент двойного преобразования электроакустических преобразователей (ЭАП) — это параметр, который характеризует эффективность преобразования электрической энергии в акустическую и наоборот. Расположите указанные типы преобразователей в порядке возрастания коэффициент двойного преобразования. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А) | Лазерный |  |
|  | Б) | Пьезоэлектрический |  |
|  | В) | Электромагнитно- акустический |  |
| Правильный ответ: |  |  | Б, В, А |
| Компетенции: |  |  | ПК-1, ПК-2 |

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

| 1. | Напишите пропущенное слово. |  |
| --- | --- | --- |
| Неразрушающий контроль – это контроль объекта без _____________ его структуры и физических свойств. |  |  |
| Правильный ответ: |  | разрушения |
| Компетенции: |  | ПК-1 |

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

| 1. | Напишите результат вычислений. |  |
| --- | --- | --- |
| Вдоль трубы с внутренним радиусом r1 и наружным r2 протекает постоянный ток I. Определить напряженность поля Н внутри трубы. см см r = 10,3 см А. |
| Правильный ответ: |  | H=1,0699 А/м / H=1069,9 мА/м |
| Компетенции: |  | ПК-1 |

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении преддипломной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении преддипломной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

| Компетенции: | УК-8, ПК-1, ПК-2 |
| --- | --- |