Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Организация передачи защиты и хранения информации»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Выберите один правильный ответ.

При дуплексной связи:

А) сообщения могут передаваться в двух направлениях, но одновременно возможна передача только в одном

Б) сообщения могут передаваться одновременно в двух направлениях

В) сообщения могут передаваться только в одном направлении

Г) сообщения могут передаваться параллельно по нескольким линиям связи

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

2. Выберите один правильный ответ.

Симметричная наводка по цепям питания проводит к тому, что:

А) в приемнике наводки индуцируются равные по величине и обратные  по  знаку  напряжения

Б) в приемнике наводятся напряжения, одинаковые по величине и по фазе относительно земли и корпуса приборов

В) возможно поражение обслуживающего  персонала  электрическим  током

Г) ничего из перечисленного

Правильный ответ: A

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Выберите один правильный ответ.

К линейным относят:

А) антенны, излучение которых происходит через раскрыв, называемый апертурой

Б) антенны с расстоянием r от излучателя до точки приема r >> λ

В) антенны с поперечными размерами, малыми по сравнению с продольными размерами и с длиной волны

Г) антенны,  которые возбуждаются  бегущими  электромагнитными волнами,  распространяющимися  вдоль  антенны

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Выберите один правильный ответ.

При синхронной передаче данных:

А) синхронизация передатчика и приемника осуществляется при передаче каждого кванта информации; интервал между передачей квантов непостоянен

Б) передатчик  поддерживает постоянные интервалы между очередными квантами информации в процессе передачи всего сообщения

В) выделяют специальную схему управления интерфейсом, называемую арбитром

Г) данные передаются в произвольном порядке

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

5. Выберите один правильный ответ.

Из видов модуляции большим быстродействием и более простой аппаратурной реализацией обладает:

А) ВИМ – временно-импульсная модуляция

Б) ЧИМ – частотно-импульсная модуляция

В) ШИМ – широтно-импульсная модуляция

Г) АИМ – амплитудно-импульсная модуляция

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

6. Выберите один правильный ответ.

Корректирующие коды при кодировании сигнала предназначены для:

А) оценки погрешностей квантования

Б) оптимизации процесса кодирования

В) для обнаружения или исправления ошибки, обусловленной какими-либо помехами

Г) процесса преобразования сигнала по определенному закону

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

7. Выберите один правильный ответ.

Кодирование сигнала – это:

А) сжатие информации по определенному кодовой последовательностью закону

Б) процесс преобразования непрерывного сообщения в дискретный с последующим представлением дискретного сигнала в виде кода

В) процесс модуляция сигнала

Г) процесс преобразования сигнала по определенному закону

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

8. Выберите один правильный ответ.

На рисунке представлен типичный:

А) амплитудно-модулированный сигнал

Б) фазово-модулированный сигнал

В) частотно-модулированный сигнал

Г) широтно-импульсный модулированный сигнал

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

9. Выберите один правильный ответ.

Энергетическое отношение сигнала к помехе (шуму) на выходе приемника определяется по формуле:

| A) |  |
| --- | --- |
| Б) |  |
| В) | y=a+x |
| Г) |  |

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Тип интерфейса связи | описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Дуплексная связь | А) | Синхронизация передатчика и приемника осуществляется при передаче каждого кванта информации |
| 2) | Симплексная связь | Б) | Сообщения могут передаваться в двух направлениях, но одновременно только в одном |
| 3) | Асинхронный интерфейс | В) | Сообщения могут передаваться только в одном направлении |
| 4) | Полудуплексная связь | Г) | Сообщения могут одновременно передаваться в двух направлениях |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите стандартные протоколы связи в порядке увеличения максимального количества линий передачи данных:

| A) | SPI |
| --- | --- |
| Б) | I2C |
| В) | LIN |
| Г) | TCP/IP |

Правильный ответ: В, Б, Г, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Напишите пропущенное слово.

Последовательность импульсов, характеризующую прерывистую изменяющуюся величину, принимающую конечное число конкретных значений называют _________ сигналом

Правильный ответ: дискретным

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Напишите пропущенное слово.

При симплексной передаче сигнала осуществляется _______ передача данных

Правильный ответ: однонаправленная

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

3. Способность измерительной системы нормально функционировать (т.е. получать, обрабатывать, выдавать информацию) при наличии помех называют _______________

Правильный ответ: помехоустойчивость

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

4. Напишите пропущенное слово.

Для интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter):

посылка начинается со стартового бита, он всегда имеет значение логического________.

Правильный ответ: нуля (0)

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Какими значениями уровней (в вольтах) определяется для драйвера интерфейса RS-232 логический 0 сигнала?

Правильный ответ: +5..+15 В/ плюс пять…плюс пятнадцать вольт

Компетенции (индикаторы): ПК-02 (ПК-2.1)

2. Чему равна степень сжатия данных S, если коэффициент сжатия равен 0.2?

Правильный ответ: 5/ пять

Компетенции (индикаторы): ПК-02 (ПК-2.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дать определение и краткое описания сверточного кодирования сигнала.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: примерное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату

Ожидаемый результат:

Сверточные коды – это класс корректирующих ошибок кодов, применяемых в цифровой связи.

Сверточные коды работают с непрерывным потоком битов, обрабатывая данные последовательно, бит за битом.

Концепция сверточного кодирования:

Сверточный кодер принимает входную последовательность битов и генерирует выходную последовательность, используя сдвиговые регистры и логические элементы XOR. Каждый выходной бит зависит не только от текущего входного бита, но и от нескольких предыдущих битов.

Порождающие полиномы:

Как и в случае с циклическими кодами, сверточные коды определяются порождающими полиномами. Однако эти полиномы задают структуру сдвиговых регистров и логику XOR.

Скорость кода:

Скорость сверточного кода определяется отношением количества информационных битов к общему количеству переданных битов.

Окно памяти:

Окно памяти сверточного кода определяет количество предыдущих битов, влияющих на текущий выходной бит. Чем больше окно памяти, тем сильнее избыточность кода и тем выше его способность к исправлению ошибок.

Процесс кодирования:

Сначала сдвиговый регистр заполняется нулями или начальными значениями.

Входные биты последовательно поступают в регистр, а выходные биты формируются путем выполнения операций XOR над содержимым определенных ячеек регистра.

После завершения ввода всех информационных битов часто добавляют несколько трейлинговых нулей, чтобы очистить регистр и обеспечить завершение процесса кодирования.

Декодирование:

Для декодирования сверточных кодов наиболее распространенными методами являются алгоритм Витерби и декодирование последовательностью максимального правдоподобия.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)