Комплект оценочных материалов

по производственной практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Уравнение однофакторной линейной регрессии имеет вид:

А) y=1a+bx

Б) y=a+bx

В) y=a+bx+cx2

Г) y=a+x

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-1; ПК-2

2. Выберите один правильный ответ.

Понятие архитектуры микропроцессора:

А) Совокупность различных регистров и соединительных кабелей

Б) Генератор тактовых импульсов, схемы отладки и тестирования

В) Комплекс аппаратных и программных средств, предоставляемых пользователю

Г) Кросс – плата и физический интерфейс

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-1; ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие способов очистки контролируемой поверхности перед проведением контроля и их сути.

| 1) механический | А) очистка прогревом при температуре, не вызывающей недопустимых изменений материала контролируемого объекта и окисления его поверхности |
| --- | --- |
| 2) паровой | Б) очистка струей абразивного материала (песком, дробью, косточковой крошкой) или механической обработкой поверхности |
| 3) растворяющий | В) очистка в парах органических растворителей |
| 4) химический | Г) очистка промывкой, протирка с применением воды, водных моющих растворов или легколетучих растворителей |
| 5) электрохимический | Д) очистка водными растворами химических реактивов |
| 6) ультразвуковой | Е) очистка водными растворами химических реактивов с одновременным воздействием электрического тока |
| 7) тепловой | Ё) очистка растворителями, водой или водными растворами химических соединений в ультразвуковом поле с использованием ультразвукового капиллярного эффекта |

Правильные ответы: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д, 5-Е, 6-Ё, 7-А

Компетенции: ПК-1; ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность. Расположите стандартные типы АЦП в порядке возрастания максимальной скорости аналого-цифрового преобразования:

| A) | Дельта-сигма (ΔΣ) АЦП |
| --- | --- |
| Б) | Временные (Time-Interleaved) АЦП |
| В) | Flash (Параллельные) АЦП |
| Г) | Конвейерные (Pipeline) АЦП |

Правильный ответ: А, Г, В, Б.

Компетенции: ПК-1; ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.

По методам стимуляции и получения оценки реакции проверяемого устройства в диагностике информационно-измерительных систем выделяют несколько типов тестирования.

_____________________ тестирование: анализатор обрабатывает выходные реакции по определенным правилам (определяет математическое ожидание числа сигналов) и сравнивает полученные значения с эталонными; эталонные значения рассчитываются заранее либо получают на предварительно отлаженном и проверенном, таком же точно устройстве.

Правильный ответ: Вероятностное

Компетенции: ПК-1; ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос.

Какой тип данных будет у итогового результата, если математическое выражение прибавляет вещественное число к целочисленному?

Правильный ответ: Вещественный

Компетенции: ПК-1; ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Тема: Защита отчета о прохождении производственной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики:

– содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

– количество слайдов презентации – не менее десяти;

– структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

– оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: ПК-1; ПК-2