Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Преобразовательная техника»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Для того, чтобы открыть тиристор, необходимо подать следующие сигналы:

А) плюс на катод, импульс на управляющий электрод

Б) плюс на анод, минус на катод, импульс на управляющий электрод

В) минус на анод, импульс на управляющий электрод

Г) плюс на анод, минус на катод

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Диоды, предназначенные для преобразования синусоидального переменного тока в постоянный, называются:
А) туннельные

Б) импульсные

В) стабилитроны

Г) выпрямительные

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Транзисторы, в которых проводящий канал возникает при подаче на затвор относительно истока напряжения, превышающего пороговое, называют:

А) транзисторы со встроенным каналом

Б) транзисторы с изолированным затвором

В) транзисторы с управляющим переходом металл-полупроводник

Г) транзисторы с индуцированным каналом

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Выходной вольтамперной характеристикой полевого транзистора является зависимость:

А) тока затвора от напряжения затвор-исток

Б) тока затвора от напряжения сток-исток

В) тока истока от напряжения сток-исток

Г) тока истока от напряжения затвор-исток

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Зона уровней энергии, на которых находятся электроны атомов, называется
А) разрешенная зона

Б) зона проводимости

В) валентная зона

Г) запрещенная зона

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие структуры p-n-p транзистора и его выводов

| 1) база | А) p-проводимость |
| --- | --- |
| 2) коллектор | Б) n-проводимость |
| 3) эмиттер | В) p-проводимость |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите соответствие примесей в полупроводник и применяемых элементов.

| 1) донорная примесь | А) индий, бор, алюминий |
| --- | --- |
| 2) акцепторная примесь | Б) сурьма, мышьяк, фосфор |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите соответствие слоев тиристора p-n-p-n и его выводов.

| 1) анод | А) p-типа |
| --- | --- |
| 2) катод | Б) p-типа |
| 3) управляющий электрод | В) n-типа |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность структурной схемы однофазного мостового неуправляемого выпрямителя со стабилизатором напряжения:

А) Диодный мост.

Б). Сглаживающий фильтр.

В) Трансформатор.

Г) Стабилизатор напряжения.

Д) Нагрузка.

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите правильную последовательность обозначения типа силовых транзисторов:

А) Трехзначное число (мощность и частота).

Б) Принадлежность транзистора к биполярным(Т) или полевым(П).

В) Исходный материал кристалла транзистора

Г) Разновидность (А, Б, …).

Правильный ответ: В, Б, А, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите правильную последовательность процессов при коммутации транзисторов IGBT

А) время задержки выключения

Б) время нарастания.

В) время открытия

Г) время задержки включения

Д) время спада.

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Электронный полупроводниковый прибор, в котором ток в цепи двух электродов управляется третьим электродом, называется _________

Правильный ответ: транзистором

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Диоды, рассчитанные на работу в условиях обратных перенапряжений с наступлением пробоя, называются ___________________

Правильный ответ: лавинными

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Полупроводниковый прибор-транзистор с изолированным полупроводниковым затвором  называется  _________

Правильный ответ: МОП транзистор, полевой

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Статический преобразователь электрической энергии переменного тока в постоянный называется________

Правильный ответ: выпрямителем

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Ключевой полупроводниковый прибор с односторонней проводимостью и неполной управляемостью, включающийся по сигналу управления, а выключающийся при спадании прямого тока до нуля называется  _________

Правильный ответ: тиристором

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Опишите назначение звена постоянного тока инверторного преобразователя напряжения, представленного структурной схемой:

Правильный ответ: звено постоянного тока служит для выпрямления переменного напряжения в постоянное / для выпрямления / для выпрямления переменного напряжения в постоянное / для выпрямления переменного напряжения

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

2. Укажите ток нагрузки в двухполупериодной схеме выпрямления с нулевой точкой при заданных мощности потребителя Рн =100Вт и выпрямленном напряжении Uн=20 В, при котором работает потребитель постоянного тока.

Правильный ответ: ток нагрузки Iн=Pн/Uн=100/20=5А, Iн=5А/5А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

3. Нарисуйте структурную схему преобразователя частоты для управления асинхронным двигателем.

Правильный ответ

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

4. Напишите формулу соотношения  действующего и амплитудного значений напряжения синусоидального переменного тока.

Правильный ответ: Ud=U2макс2

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

5 Напишите формулу величины максимального обратного напряжения в однополупериодной однофазной  схеме выпрямления по сравнению с действующим значением напряжения вторичной обмотки трансформатора.

Правильный ответ: Uобр.макс=2∙U2

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Приведите формулы расчета  трехфазного однополупериодного выпрямителя.

Ожидаемый результат:

Среднее значение выпрямленного напряжения Ud0=1.17U2ф .

Среднее и амплитудное значения выпрямленного тока

Idmax=Ud0Rd

Среднее и амплитудное значения тока через вентиль

Iаmax=Id

Амплитуда напряжения на вентиле

Uamax=3∙2∙U2Ф=2,09∙Ud0

Действующее значение первичного напряжения:

U1=U2∙n=Ud0∙n1,17

где n – коэффициент трансформации.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

2. По представленной структурной схеме преобразователя частоты опишите назначение элементов.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Частотный регулятор состоит из следующих устройств:

- Выпрямитель: полупроводниковые диоды конвертируют переменный ток в постоянный.

- Фильтр напряжения: используется для сглаживания постоянного напряжения, выходящего из выпрямителя, которое имеет значительные пульсации, заимствованные от переменного тока. Фильтр удаляет несущую частоту, оставляя только рабочую выходную частоту, приближая форму выходного напряжения к синусоидальной, тем самым, устраняя все перенапряжения на обмотках двигателя.

- Система на основе микропроцессора: управляет входным выпрямителем, принимает и обрабатывает сигналы с датчиков, генерирует выходное напряжение преобразователя соответствующей частоты. Выполняет функции защиты от перегрузки, обрыва фазы и других аварийных режимов работы.

Критерии оценивания:

- смысловое соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

3. Рассчитать параметры выпрямителя для питания обмотки возбуждения двигателя постоянного тока (50 кВт, 220 В, 600 об/мин), параллельная обмотка которого имеет данные: UBH =220 В; 1 н = 5,5 А. Выпрямитель включен по однофазной мостовой схеме (см. рисунок) и питается от сети переменного тока Uc =220 В.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Среднее значение тока через диод

ID=0,5I’d=0,5⸱5,6 = 2,8A.

Амплитудное обратное напряжение на диод

Uобр mах=1.57⸱220=345.4 B

По справочнику принимаем для диодов В-10:

IBH=10A; UH=600B.

Напряжение вторичной обмотки трансформатора

U2=1,11⸱Ud=1,1⸱220 = 242 В.

Нагрузка принята индуктивной.

Мощность трансформатора

РTP = 1,11⸱220⸱5,6 = 1367,5Вт.

Выбираем однофазный трансформатор с параметрами

SH=1600BA, UBH=244 В.

Критерии оценивания:

- задание считается выполненным, если рассчитаны хотя бы 3 параметра.

Компетенции (индикаторы):  ПК-3 (ПК-3.3)

4. Широтно импульсный модулятор. Принцип действия.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

ШИМ в преобладающем большинстве применяется для формирования сигнала синусоидальной формы. После инвертора напряжения  ток на нагрузке не является синусоидальным. Поэтому применяют ШИМ для получения синусоидально формы тока.

Период сигнала ШИМ – это время между импульсами. Параметр задан и не меняется. А вот длительность импульса меняется в зависимости от требуемой величины тока с целью формирования синусоидальной кривой.

Критерии оценивания:

- смысловое соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)