Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Теория электропривода»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

- Какая приводная характеристика рабочей машины используется для проверки двигателя по моменту трогания?

А) инерционная;

Б) механическая;

В) энергетическая;

Г) кинематическая.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

- Чему равен момент сопротивления Мс на валу двигателя, если на валу рабочей машины МСРМ=80 Н·м, к.п.д. передачи равен 0,8, а передаточное отношение iпер=10 ?

А) 800 Н·м;

Б) 40 Н·м;

В) 10 Н·м;

Г) 8 Н·м.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

- Чему равен момент инерции J на валу электродвигателя, если на валу рабочей машины его величина равна =5 кг·м² ? Передаточное отношение между валом двигателя и рабочей машины =10.

А) 50 кг·м²;

Б) 0,5 кг·м²;

В) 0,05 кг·м²;

Г) 5 кг·м².

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

- Данные какой приводной характеристики рабочей машины используются для приведения момента сопротивления к одной скорости (валу)?

А) механической;

Б) нагрузочной;

В) кинематической;

Г) инерционной.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

- Данные какой приводной характеристики рабочей машины используются для приведения момента инерции к одной скорости (валу)?

А) энергетической;

Б) кинематической;

В) механической;

Г) технологической.

Правильный ответ: 2.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

- Данные какой приводной характеристики рабочей машины используются при разработке схемы управления и выборе электрического оборудования по исполнению с точки зрения защиты от окружающей среды?

А)  кинематической;

Б)  нагрузочной;

В)  энергетической;

Г)  технологической.

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

- Какой способ регулирования скорости применен к асинхронному двигателю, механические характеристики которого имеют вид:

А)Изменением напряжения;

Б)Введением сопротивления в цепь статора;

В) Введением сопротивления в цепь ротора;

Г)Каскадное регулирование.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

- Установите соответствие между механической характеристикой, представленной на рисунке и названием производственного механизма

| Номер характе-ристики | Вид механизма |
| --- | --- |
| 1 | А) привод генератора постоянного тока с независимым возбуждением, если последний будет работать на постоянный внешний резистор. |
| 2 | Б) механизмами с вентиляторным моментом, поскольку у вентиляторов момент сопротивления зависит от квадрата скорости. К механизмам, обладающим параболической механической характеристикой, относятся также центробежные насосы, гребные винты. |
| 3 | В) подъемные краны, лебедки, механизмы подач металлорежущих станков, поршневые насосы при неизменной высоте подачи, конвейеры с постоянной массой передвигаемого материала. |
| 4 | Г) токарные, расточные, фрезерные и другие металлорежущие станки, моталки в металлургической промышленности. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-4.

- Установите соответствие между механическими характеристиками с различной жесткостью () и их графиками:

| Номер характе-ристики | Вид характеристики |
| --- | --- |
| 1 | А) абсолютно мягкая механическая характеристика |
| 2 | Б) абсолютно жесткая механическая характеристика |
| 3 | В) механическая характеристика с положительной жесткостью>0; |
| 4 | Г) механическая характеристика с отрицательной жесткостью <0; |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

- Установите правильную последовательность слов в формулировке основного уравнения движения электропривода.

Разность момента ________ и момента ______ пропорциональна (равна) моменту________ умноженному на производную _____.

А) скорости

Б) нагрузки

В) инерции

Г) двигателя

Правильный ответ: Г, Б, В, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-2;ПК-4.

- Установите правильную последовательность слов в формулировке уравнения электромеханической характеристики ДПТ НВ.

Скорость угловая скорость двигателя равна отношению разности _______ на якоре и произведения суммарного ______ _____________ на ____ к произведению _______ _______ и ______ _______.

А) напряжения

Б) сопротивления якорной цепи

В) ток

Г) конструктивного коэффициента

Д) потока возбуждения.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Электропривод, при котором от одного электродвигателя приводится в движение несколько рабочих машин или несколько исполнительных механизмов одной машины называется __________.

Правильный ответ: групповым

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

- Электропривод, при котором каждый исполнительный механизм машины приводится в движение одним или несколькими электродвигателями называется _________

Правильный ответ: многодвигательным

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

- Современный электропривод является _______________

Правильный ответ: индивидуальным автоматизированным

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

- Приведенный момент инерции вращающегося механизма равен моменту инерции деленому на квадрат __________.

Правильный ответ: передаточного числа

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

- Приведенный момент инерции поступательно двигающегося механизма равен моменту инерции умноженному на квадрат ___________ _________.

Правильный ответ: радиуса приведения

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

#### Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Отношение времени включенного состояния двигателя ко времени цикла его работы называется _______

Правильный ответ: продолжительность включения / продолжительностью включения

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

2. Максимальное отклонение регулируемой величины от нового установившегося значения называется _________

Правильный ответ: перерегулирование / перерегулированием

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

3. Ситуация, когда минимум отклика системы на входное воздействие ниже желаемого значения называется __________

Правильный ответ: недорегулирование / недорегулированием

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

4. Электромеханическая система, которая предназначена для приведения в движение исполнительных органов машины и управления её технологическим процессом называется _________

Правильный ответ: электропривод / электроприводом

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

5. Время, в течение которого объект, например двигатель, достиг бы установившейся температуры, если бы не было теплоотдачи в окружающую среду называется ____________

Правильный ответ: постоянная времени нагева / постоянной времени нагрева

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

6. Режим, при котором расхождение между истинным значением регулируемой величины и её заданным значением остаётся постоянным во времени, называется __________

Правильный ответ: установившийся режим / установившимся режимом

Компетенции (индикаторы): ПК-2.

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Перечислить состав современного электрического привода и определите его компоненты.

Время выполнения 25 мин.

Ожидаемый результат.

Современный электропривод состоит из передаточного устройства, электродвигательного устройства, преобразовательного устройства и управляющего устройства.

Передаточное устройство содержит механические передачи и соединительные муфты, необходимые для передачи вырабатываемой двигателем механической энергии исполнительному механизму.

Электродвигательное устройство представляет собой номенклатуру выпускаемых промышленностью электродвигателей.

Преобразовательное устройство предназначается для управления потоком электрической энергии, поступающим из сети в целях регулирования режимов работы двигателя и механизма. Оно представляет собой энергетическую исполнительную часть системы управления электроприводом.

Управляющее устройство представляет собой информационную слаботочную часть системы управления, предназначенную для фиксации и обработки поступающей информации о задающих воздействиях и состоянии системы и выработки на ее основе сигналов управления преобразовательным, электродвигательным и передаточным устройствами.

Критерии оценивания:

– смысловое соответствие указанным параметрам.

Правильный ответ: указание минимум трех параметров из четырех.

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.

2. Задан механизм подъёмного устройства, кинематическая схема которого приведена на рисунке. Двигатель Д через соединительную муфту см1, двухступенчатый цилиндрический редуктор, соединительную муфту см2 и передачу барабан–канат Б-к поднимает и опускает груз гр массой m. Передаточное отношение первой и второй ступеней цилиндрического редуктора i1 = 5 и i2 = 4 соответственно; диаметр барабана DБ = 0,6 м; номинальная частота вращения двигателя 1000 об/мин. Требуется определить линейную скорость подъёма груза при номинальной скорости вращения двигателя. Время выполнения 45 минут Ожидаемый результат: Линейная скорость груза связана с угловой скоростью вала двигателя соотношением где ρ - радиус приведения, м. где ip - передаточное отношение редуктора, iP = i1 · i2 = 5 4 = 20. Угловая скорость двигателя где nДВ – частота вращения вала двигателя, об/мин Определяем теперь линейную скорость подъёма груза: VГР = 104,7.0,015 = 1,57 м/с. Критерии оценивания: – определение передаточного отношения редуктора – определение линейной скорости груза Правильный ответ: линейная скорость груза равна 1,57 м/с Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-4.