Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Детали машин и основы конструирования»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1.В механическом приводе тихоходной ступенью, расположенной после редуктора, может являться передача:

А) цепная

Б) ременная.

В) зубчатая коническая

Г) зубчатая цилиндрическая

Указать ошибочный ответ.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

2.  Реверсивность нагрузки учитывается:

А)  при выборе твердостей зубьев шестерни и колеса;

Б)  при расчете аw

В)  при расчете модуля зацепления

Г)  при расчете [н]

Д)  при расчете [F].

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

3. По сравнению с косозубой цилиндрической передачей (при прочих  равных

условиях) шевронная передача имеет:

А) меньшие осевые габариты.

Б) меньшие диаметральные габариты

В) большую нагрузочную способность

Г) отсутствие осевых сил в зацеплении

Указать ошибочный ответ.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

4. Конические передачи применяются, когда оси валов:

А) параллельны

Б) перекрещиваются

В) пересекаются.

Г) располагаются произвольно

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

1. Установить соответствие названий указанным схемам редукторов.

| 1) | А) коническо-цилиндрический двухступенчатый (КЦ2) |
| --- | --- |
| 2) | Б) коническо-цилиндрический двухступенчатый соосный (КЦ2с) |
| 3) | В) червячно-цилиндрический (ЧЦ) |
| 4) | Г)цилиндрический двухступенчатый (Ц2) |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

2. Сравнить характеристики редукторов 1и 2.

| 1) | А) бóльший размер по длине |
| --- | --- |
| 2) | Б) бóльший размер по ширине |
|  | В) недогруженность быстроходной ступени |
|  | Г) возможность максимального использования обеих ступеней по критерию контактной выносливости |

Правильный ответ: 1-А, Г, 2-Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

3. Какие из перечисленных цепей относятся к приводным (1), какие – к тяговым (2):

| 1) Приводные цепи | А) пластинчатые |
| --- | --- |
| 2) Тяговые цепи | Б) роликовые |
|  | В) зубчатые |
|  | Г) втулочные |
|  | Д) круглозвенные |

Правильный ответ: 1-Б, В, Г, 2-А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

4. Расставить соответствие номеров концентраторов напряжений названиям.

| 1) | А) Шпоночная канавка |
| --- | --- |
| 2) | Б) Посадка с натягом |
| 3) | В) Резьба |
| 4) | Г) Поперечное отверстие |
| 5) | Д) Шлицы |
| 6) | Е) Галтель |
| 7) | Ж) Кольцевая канавка |

Правильный ответ: 1-Е, 2-Б, 3- В, 4-Ж, 5-Г, 6-А, 7-Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

1. Установите правильную последовательность этапов проектирования зубчатой цилиндрической передачи

А) геометрический расчет

Б) расчет сил в зацеплении

В) выбор способа упрочнения зубьев

Г) определение допускаемых напряжений

Д) проектный расчет

Е) проверочный расчет

Правильный ответ: В, Г, Д, Е, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

2. Установите правильную последовательность этапов расчет цепных передач

А)проверочный расчет

Б) геометрический расчет

В)проектный расчет

Г)расчет нагрузок на валы

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

3. Установите правильную последовательность этапов проектирования редуктора и привода

А) расчет передач редуктора

Б) выбор электродвигателя и кинематический расчет передач

В) разработка эскиза редуктора

Г) разработка технического проекта редуктора

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

4. Установите правильную последовательность этапов проектирования червячных передач

А) тепловой расчет

Б) проверочный расчет

В) выбор материала и определение допускаемых напряжений

Г) проектный расчет

Д) расчет вала-червяка на жесткость

Е) геометрический расчет

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Агрегат, содержащий одну или несколько механических передач, заключенных в корпус, и предназначенный для уменьшения частоты вращения валов от входа к выходу при соответствующем увеличении крутящего момента,  называется________.

Правильный ответ: редуктор /редуктором

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

2. _______ _____ в общем случае включает в себя двигатель, редуктор, открытые передачи, муфты и смонтирован, как правило, на общей раме или плите.

Правильный ответ: механический привод / привод

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

3. В силовой червячной передаче вал-червяк изготавливают из ________.

Правильный ответ: стали / сталь

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

4. _________________ является основным критерием работоспособности для валов в редукторах общего назначения

Правильный ответ: сопротивление усталости

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

5. __________ резьба обладает наибольшей прочностью.

Правильный ответ: метрическая

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

6. Для увеличения жесткости вала-червяка необходимо уменьшить расстояние между ________ вала-червяка

Правильный ответ: опорами / опора

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

- Определить делительный диаметр цилиндрической прямозубой шестерни

с модулем зацепления 4 и количеством зубьев 20.

Правильный ответ: 80 мм.

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

- В ортогональной конической передаче угол делительного конуса шестерни

равен  23о45/ .  Чему равен угол делительного конуса колеса?

Правильный ответ: 66о75/ / шестьдесят шесть градусов семьдесят пять минут

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

- Какому подшипнику соответствует название:

роликовый радиально-упорный однорядный с увеличенным углом  контакта, средней серии диаметров, с внутренним диаметром 40 мм, повышенной грузоподъемности?

Правильный ответ: 27308А

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

- Какому подшипнику соответствует название:

шариковый радиально-упорный, средней серии, d = 45мм?

Правильный ответ: 46309

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

- Определить передаточное число редуктора приводной станции цепного конвейера. Если скорость цепи V= 1,57м/с, диаметр звездочек D=300мм, частота вращения электродвигателя nЭ = 1440 об/мин.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим частоту вращения выходного вала. Воспользуемся расчетной зависимостью для определения  линейной скорости

;

.

Тогда передаточное число редуктора будет равно

.

Правильный ответ: .

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

- Определить передаточное число редуктора приводной станции цепного конвейера. Если скорость цепи V= 3,14м/с, диаметр звездочек D=300мм, частота вращения электродвигателя nЭ = 2880 об/мин.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим частоту вращения выходного вала. Воспользуемся расчетной зависимостью для определения  линейной скорости

;

.

Тогда передаточное число редуктора будет равно

.

Правильный ответ: .

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

- Для прямозубой цилиндрической зубчатой передачи с параметрами: межосевое расстояние аW=200мм; модуль зацепления m=4мм; передаточное число U=4; число зубьев шестерни z1=20. Определить делительные диаметры колес d1и d2.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим число зубьев зубчатого колеса из следующего соотношения

;

;

;

.

После определения числа зубьев на колесе получим делительные диаметры

мм;

мм.

Правильный ответ: мм; мм.

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)

- Цилиндрическая прямозубая передача имеет числа зубьев колес z1 =17 и z2 =85; диаметр вершин зубьев шестерни da1=95мм; коэффициент смещения равен x1=0. Определить модуль зацепления m и межосевое расстояние aW.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим модуль зубчатой передачи из следующего соотношения

;

;

.

мм.

Тогда межосевое расстояние будет равно

мм.

Правильный ответ:мм; мм.

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.2)