Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Волновые обменники давления»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. В каком диапазоне лежат средние значения номинальной частоты вращения ротора волнового обменника давления?

А) 2000...3000 об/мин

Б) 4000...6000 об/мин

В) 7000...16000 об/мин.

Г) 18000...25000 об/мин

Д) 30000...50000 об/мин

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

2. Максимальные значения общего КПД волнового обменника достигают:

А) 0,2...0,3

Б) 0,45...0,57.

В) 0,65...0,7

Г) 0,73...0,78

Д) 0,8...0,85

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

3. Как изменяется угол относительного смещения передних кромок окон высокого давления волнового обменника при увеличении частоты вращения ротора и неизменных других параметрах?

А) линейно возрастает.

Б) возрастает по квадратной параболе

В) линейно уменьшается

Г) уменьшается по гиперболе

Д) не изменяется

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

4. Какое из газообменных окон волнового обменника имеет наибольший размер?

А) отвода высокого давления

Б) отвода низкого давления.

В) подвода высокого давления

Г) подвода низкого давления

Д) все окна одинакового размера

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Найти соответствие между указанными элементами системы наддува ДВС с волновым обменником давления и их назначением.

| 1) | Пусковой клапан | А) | Снижение времени отклика волнового обменника по увеличению давления наддува на неустановившихся режимах двигателя. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Регулировочный клапан | Б) | Удаление прорвавшихся в картер двигателя газов и отвод их в выпускную систему обменника. |
| 3) | Эжектор картерных газов | В) | Подвод воздуха в цилиндры ДВС через байпасный канал от воздухоочистителя или непосредственно из атмосферы. Предотвращение попадания отработавших газов во впускной коллектор на пусковых режимах при недостаточной продувке ячеек ротора. |
| 4) | Заслонка впускного тракта волнового обменника давления | Г) | Регулирование рециркуляции отработавших газов с целью снижения эмиссии NOX. |
|  |  | Д) | Ограничение давления наддува при полной нагрузке путем перепуска части сжимающего горячего газа из линии ПВД в выпускной тракт волнового обменника давления. |

Правильный ответ:  1-В, 2-Д, 3-Б, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

2. дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.

Диана Савицкая

2. Найти соответствие между изменением режимных параметров и их влиянием на показатели рабочего процесса волнового обменника давления

| 1) | Повышение температуры атмосферного воздуха | А) | Ухудшение продувки ячеек. Уменьшение массового заряда цилиндров ДВС, повышение его температуры. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Увеличение разрежения на впуске и противодавления выпуска | Б) | Существенное ухудшение показателей работы обменника, вызванное рассогласованием фаз движения газодинамических волн с окнами низкого и высокого давления. |
| 3) | Повышение объёмной пропускной способности ротора | В) | Увеличение давления наддува и адиабатного КПД обменника при неизменном уровне остаточного давления в ячейках ротора. |
| 4) | Отклонение частоты вращения ротора от расчетного значения | Г) | Возрастание затрат энергии на сжатие воздуха. Снижение плотности и расхода наддувочного воздуха на выходе из окна ВВД |
|  |  | Д) | Неоднозначное влияние на эффективные показатели рабочего цикла обменника. Наличие ярко выраженного экстремума адиабатного КПД. |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

3дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.

Диана Савицкая

3. Найти соответствие между изменением конструктивных параметров и их влиянием на показатели рабочего процесса волнового обменника давления

| 1) | Уменьшение угловых размеров окон ВВД и ГВД | А) | Повышение КПД и расширение области эффективной работы в направлении номинального режима ДВС. Незначительное снижение степени повышения давления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Уменьшение площади проходного сечения окна ГВД | Б) | Увеличение скорости потока в окне ВВД, снижение расхода и давления сжатого воздуха, повышение остаточного давления и улучшение продувки ячеек ротора на режимах полных и средних нагрузок. |
| 3) | Увеличение отношения углового смещения передних кромок окон высокого давления к угловому размеру окна ВВД | В) | До определенного момента увеличивается КПД обменника. Интенсификация первичной волны разрежения. Увеличение потерь на трение по длине канала. Усиление подогрева воздушного заряда от стенок ячеек. |
| 4) | Увеличение числа ячеек ротора | Г) | Увеличение качества продувки ячеек на фоне повышения напорности и КПД обменника. |
|  |  | Д) | Возрастание давления и скорости истечения горячего газа, расхода и давления наддувочного воздуха. С некоторого момента снижается КПД. |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

4. Найти соответствие между указанными параметрами волнового обменника давления и их определением.

| 1) | Критерий подобия SRel | А) | Доля суммарной торцевой площади стенок ячеек от общего проходного сечения торца ротора. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Коэффициент загромождения проточной части ротора продольными перегородками | Б) | Степень использования пропускной способности ротора. |
| 3) | Адиабатический КПД волнового обменника | В) | Произведение объёма проточной части ротора на частоту вращения. |
| 4) | Объёмная пропускная способность ротора | Г) | Отношение адиабатной работы сжатия рабочего тела (холодного воздуха) в ячейках ротора к энтальпии потока отработавшего газа. |
|  |  | Д) | Отношение адиабатных теплоперепадов сжимаемой (холодного воздуха) и сжимающей (горячего газа) рабочих тел. |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. В какой последовательности движется сжимающая среда (горячий газ) в волновом обменнике давления прямоточного типа?

А) через окно газа высокого давления (ГВД) в ячейки ротора.

Б) через окно ОНД в патрубок газа низкого давления (ГНД).

В) из патрубка ГНД в атмосферу.

Г) от источника подвода тепла в патрубок подвода высокого давления (ПВД).

Д) из ячеек ротора в окно отвода низкого давления (ОНД).

Правильный ответ: Г, А, Д, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

2. В какой последовательности движется сжимаемая среда (холодный воздух) в волновом обменнике давления прямоточного типа?

А) из ячеек ротора в окно воздуха высокого давления (ВВД).

Б) через окно ВВД в патрубок отвода высокого давления (ОВД).

В) через окно воздуха низкого давления (ВНД) в ячейки ротора.

Г) из патрубка ОВД на линию нагнетания.

Д) нагнетается продувочным вентилятором в патрубок подвода низкого давления (ПНД).

Правильный ответ: Д, В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

3. В какой последовательности распространяются газодинамические волны в ячейке ротора волнового обменника при согласованной настройке частоты вращения, угловых смещений окон и параметров сжимающей среды?

А) волна разрежения, движущаяся от окна ГВД к окну ВВД.

Б) ударная волна, распространяющаяся от окна ГВД к окну ВВД, и сжимающая неподвижный воздух в ячейке.

В) волна сжатия, образующаяся после отключения ячейки от окна ВВД, движущаяся от окна ВВД к окну ГНД.

Г) волна разрежения, распространяющаяся от окна ГНД к окну ВНД.

Д) отраженная от окна ВВД волна давления или разрежения, движущаяся к окну ГВД.

Правильный ответ: Б, Д, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

4. В какой последовательности распространяются газодинамические волны в ячейке ротора волнового обменника с карманами при занижении частоты вращения ротора относительно расчетного значения?

А) образование обводного потока, поддерживающего продувочный импульс в ячейке ротора.

Б) формирование волны разрежения, распространяющейся от задней кромки окна ГВД к окну ВВД.

В) ударная волна распространяется от окна ГВД к окну ВВД и приходит к торцу ротора раньше его сообщения с окном ВВД.

Г) образование волны разрежения, распространяющейся от передней кромки окна ГНД к расширительному карману.

Д) в компрессионном кармане создается избыточное давление и формируется отраженная волна сжатия, распространяющаяся к окну ГВД.

Правильный ответ: В, Д, Б, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Если направления движения потоков рабочих тел не _________, то тип такого обменника давления называется прямоточным.

Правильный ответ: меняются/ изменяются.

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

2. Энергетическим источником продувочного импульса ячеек ротора волнового обменника является остаточное _________ в ячейке.

Правильный ответ: давление

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

3. Отношение давления в окне ОВД к давлению в окне ПНД называется степенью повышения _________

Правильный ответ: давления

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

4. С увеличением расчетной длины ротора волнового обменника при прочих равных условиях расчетная _________ вращения ротора уменьшается.

Правильный ответ: частота

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Как называется агрегат прямого преобразования энергия рабочих тел в форме волнового взаимодействия?

Правильный ответ: волновой обменник давления / волновой обменник/ ВОД

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

2. Определить площадь окна ВВД, если угол раскрытия окна равен 40о, а площадь кольцевого сечения торца ротора волнового обменника между внутренним и наружным диаметрами равна 314 см2. Ответ представить в виде округленного целого числа.

Правильный ответ: 35

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

3. Частота вращения ротора  об/мин. Какова линейная скорость  точек наружного диаметра м. Ответ представить в виде округленного целого числа.

Правильный ответ: 157

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

4. Чем осуществляется принудительная продувка ячеек ротора волнового обменника?

Правильный ответ: вентилятором

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Решите задачу.

1. Каким должно быть угловое смещение передних кромок окон высокого давления Δφ1-2 для волнового обменника давления с длиной ротора LR = 150 мм, если на данном режиме скорость распространения вдоль ячеек первичной волны давления D1 = 435 м/с, а частота вращения ротора nR = 7000 об/мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

Условием выбора углового смещения передних кромок окон высокого давления является подход первичной волны сжатия к окну ГВД в момент когда рассматриваемая ячейка повернется на искомый угол Δφ1-2. С этого момента начнется сообщение ячейки с окном ГВД. Математически это условие выражается в равенстве времени поворота ротора на угол Δφ1-2 и времени прохождения ударной волны длины ячейки

,

где Δφ1-2 берется в радианной мере: Δφ1-2 [рад] = Δφ1-2 [град]∙π/180.

Учитывая, что угловая скорость и частота вращения связаны соотношением

.

Окончательно искомое угловое смещение в градусной мере определяется по формуле

Правильный ответ: Угловое смещение передних кромок окон высокого давления должно быть равно 14,48о.

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

2. Определить массовый расход наддувочного воздуха, создаваемый волновым обменником, если угол раскрытия окна ВВД равен 36о, наружный диаметр ротора DН = 140 мм, внутренний диаметр DВ = 70 мм, степень повышения давления πК = 1,73, давление атмосферного воздуха р0 = 100 кПа, температура наддувочного воздуха t2 = 160 оС, средняя скорость потока через окно ВВД u2 = 75 м/с.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

По определению массового расхода сплошной среды

.

Т.к. при давлениях и температурах в цикле волнового обменника давления рабочие тела можно считать идеальными газами. Плотность ρ2 наддувочного воздуха определяется из уравнения состояния идеального газа по температуре t2 и давлению р2 наддувочного воздуха, сжимаемого в обменнике

кг/м3,

где RВ = 0,287 кДж/кгК – газовая постоянная воздуха.

Площадь окна ВВД определяется по формуле кругового сектора с центральным углом φ2

см2.

Массовый расход сжатого воздуха через окно ВВД

кг/с.

Массовый расход наддувочного воздуха равен 0,12 кг/с.

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

3. Вычислить объемную пропускную способность ротора волнового обменника при частоте вращения nR = 9200 мин-1. Наружный диаметр DН = 200 мм, внутренний диаметр DВ = 110 мм, длина ротора LR = 140 мм, толщина перегородок δ = 1,5 мм, число ячеек Z = 50 штук.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

Объёмная пропускная способность ротора – это произведение объёма VR проточной части ротора на частоту вращения

.

Объём проточной части ротора является разностью кольцевого объёма между внутренним и наружным цилиндром и суммарным объёмом радиальных перегородок, образующих ячейки

см3.

При частоте вращения 9200 об/мин WR равна

м3/с.

Правильный ответ: Объёмная пропускная способность ротора волнового обменника при частоте вращения 9200 об/мин составляет 0,4649 м3/с (27,89 м3/мин или 464,9 л/с).

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)

4. Какую работу необходимо совершить, чтобы изначально неподвижный ротор волнового обменника привести во вращение с частотой 15000 мин-1. Момент инерции ротора относительно оси вращения JR = 0,012 кг∙м2. Трением о воздух и в подшипниковом узле пренебречь.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

Работу привода можно определить по теореме об изменении кинетической энергии тела, согласно которой это изменение равно сумме работ внутренних i-тых и внешних j-тых сил, действующих на тело

.

Т.к. по условию задачи механическое сопротивление вращению ротора не оказывается, то работы сил трения о воздух и в подшипниках равны нулю. Приложенная к валу механическая энергия в виде работы привода полностью идет на увеличение кинетической энергии ротора

Поскольку ротор обменника изначально не вращался, то приращение кинетической энергии равно кинетической энергии на конечной заданной частоте вращения 15000 мин-1

Кинетическая энергия вращения твердого тела определяется уравнением

Дж.

Правильный ответ: Работа привода АПР, которую необходимо затратить для разгона ротора волнового обменника от неподвижного состояния до 15000 об/мин составляет 14789 Дж.

Компетенции (индикаторы): ПК-1  (ПК-1.3)