Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Надёжность гидромашин, гидроприводов и средств ГПА»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Какой из перечисленных факторов не влияет на повышение надёжности гидравлических систем?

А) выбор надёжных элементов

Б) облегчение режимов

В) испытание и тренировка

Г) теплозащита, герметизация, амортизация

Е) вибрация

Правильный ответ: Е

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

2. Выберите один правильный ответ.

Какой из перечисленных факторов не относится к фактору, уменьшающему надёжность гидравлической системы?

А) инерционные нагрузки

Б) температура рабочей жидкости

В) динамические нагрузки

Г) воздействие окружающей среды

Е) реверсирование

Правильный ответ: Е

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

3. Выберите один правильный ответ.

Какая из формул является основной формулой надёжности:

А)

Б)

В)

Правильный ответ: A

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

4. Выберите один правильный ответ.

Найдите верную формулу для частоты отказов для невосстанавливаемых систем:

А)

Б)

В)

Правильный ответ: A

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

Задания закрытого типа на установления соответствия

1. Установите соответствие понятий и определений. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Безотказность | А) Свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки |
| --- | --- |
| 2) Долговечность | Б) Свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов |
| 3) Ремонтопригодность | В) Свойство изделия, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов и устранению их последствий путем проведения ремонтов и технического обслуживания |
| 4) Сохраняемость | Г) Свойство изделия непрерывно сохранять исправность в течение и после хранения и транспортирования |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

2. Установите соответствие определений показателей безопасности. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Вероятность безотказной работы | А) Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникает |
| --- | --- |
| 2) Средняя наработка до отказа | Б) Математическое ожидание наработки объекта до первого отказа |
| 3) Средняя наработка на отказ | В) Отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки |
| 4) Интенсивность отказов | Г) Условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

3. Установите соответствие определений показателей долговечности. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Ресурс | А) Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или её возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние |
| --- | --- |
| 2) Гаммма - процентный ресурс | Б) Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью , выраженной в процентах |
| 3) Средний ресурс | В) Математическое ожидание ресурса, для технических систем в качестве критерия долговечности используется технический ресурс |
| 4) Срок службы | Г) Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или её возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние |
| 5) Гамма процентный срок службы | Д) Календарная продолжительность эксплуатации, в течении которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью , выраженной в процентах |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Установите соответствие между комплексными показателями надёжности и их определениями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Коэффициент готовности | А) Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течении которых объекта по назначению не предусматривается |
| --- | --- |
| 2) Коэффициент технического использования | Б) Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и всех простоев для ремонта и технического обслуживания |
| 3) Коэффициент оперативной готовности | В) Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается и начиная с этого момента будет работать безотказно в течение заданного интервала времени |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность действий при проведении технического обслуживания гидропривода. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) проверка состояния фильтра

Б) замена масла

В) осмотр соединений на утечки

Г) тестирование после обслуживания

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

2. Установите правильную последовательность действий при сборке и установке гидроагрегатов. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) проверка наличия всех комплектующих узлов и деталей объемного гидропривода

Б) монтаж гидроагрегатов, гидромашин, гидроаппаратуры, соединительных трубопроводов и контрольно-измерительных приборов

В) монтаж системы управления, охлаждения и т.п. Все отверстия для подвода и отвода рабочей жидкости должны быть закрыты соответствующими заглушками

Г) трубопроводы тщательно очищаются, а их внутренние поверхности протравливаются

Д) трубы промываются в специальных промывочных ваннах, просушиваются сжатым воздухом и закупориваются до установки на машину

Е) перед монтажом трубопроводы должны быть испытаны на давление, превышающее максимальное рабочее в 2 раза

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

3. Установите правильную последовательность действий при заправке объемного гидропривода рабочей жидкостью. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) масло заливается в корпус гидравлической машины, а воздух удаляется дренажной системой. Для этого производится подача рабочей жидкости через монтажный трубопровод в нижнюю дренажную точку гидропривода. По мере поступления рабочей жидкости воздух через верхнюю дренажную точку вытесняется в гидробак

Б) осуществляется заливка рабочей жидкости в гидробак до верхнего уровня

В) заправляется гидросистема. При этом проводят пробные пуски объемного гидропривода на холостых режимах при минимальной частоте вращения приводного вала. Пробные пуски мобильных машин производят с перерывами в течении 15 с при помощи стартера. Контроль за наполнением гидросистемы осуществляется по понижению уровня масла в гидробаке

Г) приводной двигатель запускается на холостых режимах в течении 3…5 мин, после чего производится дозаправка до нужного уровня рабочей жидкости по метке на указателе гидробака

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

4. Установите последовательность действий при проверке внутренней герметичности в следящих приводах. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) Прокачка гидропривода с целью устранения воздушных пузырей

Б) Подача рабочего давления

В) нагружение выходного звена гидропривода

Г) замер посадки выходного звена под нагрузкой

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение.

1. Напишите пропущенное слово.

________________________ - свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных предела, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

Правильный ответ: надежность

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

2. Напишите пропущенное слово.

__________ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

Правильный ответ: отказ

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

3. Напишите пропущенное слово.

_______________ – продолжительность или объем работы изделия (привода), которые могут быть выражены временем в часах, циклами срабатывания, объемом выполненной работы в тоннах, кубометрах и т.д. я

Правильный ответ: наработка

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

4. Напишите пропущенное словосочетание.

_______________________ - состояние, при котором дальнейшая эксплуатация объекта должна быть прекращена из-за неустранимого нарушения безопасности, снижения эффективности эксплуатации и из-за необходимости проведения ремонтов.

Правильный ответ: предельное состояние

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____________________ - состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно – технической и конструкторской документации.

Правильный ответ: работоспособное состояние / работоспособность

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

______________ - состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно – технической и конструкторской документации.

Правильный ответ: неисправное состояние / неисправность

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____________________ - среднее время, необходимое для восстановления работоспособного состояния оборудования после его отказа.

Правильный ответ: время восстановления / среднее время восстановления

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_________________ - мероприятия, направленные на предотвращение отказов и продление срока службы гидравлического оборудования.

Правильный ответ: профилактическое обслуживание / профилактика

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Решить задачу. Оценка надежности гидропривода на этапе проектирования.

Рассчитаем вероятность безотказной работы гидропривода, гидросхема которого представлена на рисунке. В данном гидроприводе на всех этапах цикла необходимо учесть интенсивность отказов насоса Н, клапана предохранительного КП, фильтра Ф, клапанов обратных КО1, КО2, КО3 распределителей Р1 и Р2, дросселей ДР1, ДР2, ДР3, ДР4, гидроцилиндра ГЦ.

Интенсивности отказов этих узлов: , , ,  , , время работы . Найти вероятность безотказной работы ОГМ.

Схема ОГП

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

1. Найдем вероятность безотказной работы узлов:

2. Рассчитаем вероятность безотказной работы ОГМ:

или по приближенной формуле:

Ответ:

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше решению.

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

2. Решить задачу. Рассчитать количество запасных деталей (узлов) А. Время эксплуатации поршня цилиндра при t=5 лет по 16 час/день, средняя интенсивность отказов данной детали =0,210-6 ч-1 – для поршней цилиндра, число деталей n=1; гарантийная вероятность p=0,9.

Зависимость коэффициента z от гарантийной вероятности

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Число запасных деталей (узлов) (формула взята из радиоэлектроники)

где  - средняя интенсивность отказов данной детали (узла); n – число данных деталей (узлов) в ОГП; z – коэффициент, определяемый по графику (рис 2), в зависимости от принятой гарантийной вероятности того, что в течение всего времени t эксплуатации ОГП не будет недостатка в запасных деталях (узлах) данного наименования.

Найдем время эксплуатации:

ч

Из рис. 2 найдем z=2 (при p = 0,9)

Тогда

Вывод: следует обеспечить каждые шестой ОГП одним запасным поршнем, ибо 0,1596=0,954

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше решению.

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

3. Решить задачу. Устройство состоит из пяти приборов, каждый из которых, независимо от других может в течение времени t отказать. Отказ хотя бы одного прибора приводит к отказу устройства. За время t вероятность безотказной работы каждого из приборов соответственно равна:      Найдите надёжность устройства за время работы t.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Ведём обозначения вероятностей безотказной работы первого - пятого приборов .

Имеем:

По формуле умножения для независимых событий:

Ответ: надежность устройства составляет 0,76.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше решению.

Компетенции (индикаторы): ОПК -3

4. Решить задачу. Наработка некоторого элемента до отказа имеет распределение Вейсбулла с параметрами  и . Найдите вероятность безотказной работы элемента и интенсивность при наработке 1500ч.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Подставляя заданные значения в формулу:

.

С помощью формулы находим искомую интенсивность отказов

Ответ: ; .

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше решению.

Компетенции (индикаторы): ОПК -3