Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электромагнитные системы железоотделителей»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Какие проблемы решает железоотделитель:

А) Проблемы, создаваемые неметаллическими частицами

Б) Проблемы, создаваемые металлическими частицами

В) Проблемы, создаваемые любыми частицами

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Отметьте правильный перечень устройств для удаления металлических включений в среде:

А) Магнитные сепараторы и железоотделители, магнитные барабаны, металлоуловители и металлосепараторы.;

Б) Магнитные сепараторы и железоотделители, магнитные барабаны, металлоуловители и трансформаторы.;

В) Магнитные сепараторы и мельницы, магнитные барабаны, металлоуловители и трансформаторы.;

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Подвесной магнитный сепаратор и железоотделитель предназначен для:

А) подвешивания над конвейером для удаления железных вкраплений из гущи потока, в то время как поток проходит под магнитной системой;

Б)расположение непосредственно в среде, где находятся металлические включения, а подвесная только система обработки информации с железоотделителя;

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Выберите все правильные ответы:

4. По типу магнитных систем железоотделители бывают:

А) подвесные ;

Б) пластинчатые;

В) барабанные

Г) индукционные

Д) плазменные

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Характеристики магнитного поля:

А) магнитная индукция ;

Б) магнитное сопротивление;

В) магнитная индуктивность

Г) магнитный поток

Д) магнитная проницаемость

Правильный ответ: А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Оборудование для сухой сепарации:

А) слабомагнитный сепаратор;

Б) сильномагнитный сепаратор;

В) среднемагнитный сепаратор;

Г) магнитный шкив;

Д) магнитный молот.

Правильный ответ: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

7. Выберите то, что НЕ соответствует понятию «железоотделитель»:

А) металлосепаратор;

Б) электромагнитный сепаратор;

В) электромагнитный сепаратор;

Г) сепаратор металла

Д) магнитный сепаратор

Е) сепаратор угля

Ж) отходосепаратор

Правильный ответ: Е, Ж

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие понятий и их определений

| 1. Шкивной железоотделитель; А) железоотделитель, в котором рабочим органом является неподвижный электромагнит с механизмом для удаления ферромагнитных предметов. 2. Магнитный железоотделитель; Б) железоотделитель, в котором рабочим органом является вращающийся барабан с электромагнитной системой. 3. Саморазгружающийся железоотделитель; неподвижным железоотделителем, в котором роль рабочего органа выполняет неподвижный электромагнит.. |  |
| --- | --- |
| Правильный ответ: |  |
| 1; 2; 3. В; Б; А. |  |
| Компетенции (индикаторы): ПК-4 |  |

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность слов слева направо (возможно изменение окончаний в словах)

1.Алгоритм работы подвесного железоотделителя состоит в следующем:

Транспортируемый материал попадает в область _____поля, под воздействием которого ____________включения притягиваются к железоотделителю и удерживаются на поверхности ______вокруг его магнитной системы резинотканевой ленты. _____металлических включений происходит при их _________за пределы области магнитного поля закреплёнными на ленте рёбрами-сбрасывателями.

A) вращающейся

Б) перемещение

В) магнитного

Г) Сброс

Д) сильномагнитный

Правильный ответ: В, Д, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2.Алгоритм работы шкивного  железоотделителя состоит в следующем:

Сепарируемый материал подаётся на _______с помощью транспортерной ленты. В момент соприкосновения материала с барабаном через ленту ________начинается его сепарация. Под действием мощного _________поля ферромагнитные частицы __________к поверхности барабана и удерживаются до момента выхода транспортерной ленты с поверхности барабана, в результате чего магнитное поле исчезает и ___________частицы опадают в специальный контейнер. Очищенный материал по касательной барабана подаётся в дальнейшее производство

A) конвейер

Б) ферромагнитный

В) барабан

Г) притягиваются

Д) магнитного

Правильный ответ: В, А, Д, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Электромагнит состоит из ________, обладающего высокой магнитной проницаемостью

Правильный ответ: магнитопровода

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Температура обмоток ________, определяемая методом сопротивлений по ГОСТу не превышает 1500

Правильный ответ: железоотделителя

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. _________ магнитный сепаратор СМПР предназначен для удаления сильномагнитных включений из потока материала, транспортируемого ленточным конвейером, с целью снижения общего содержания железа в сырье и защиты последующего оборудования от поломок и преждевременного износа, вызванных попаданием в поток продукта ферромагнитных тел.

Правильный ответ: подвесной

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Необходимая модель подвесного магнитного сепаратора выбирается исходя из ________ конвейерной ленты и ________ распределения материала по ленте. При традиционном способе установки подвесного сепаратора

Правильный ответ: ширины

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. ________ магнитные сепараторы состоят из магнитных стержней диаметром 25 мм, составленных в виде решетки, между которыми подается поток материала, таким образом эффективно перекрывающих сечение трубы, бункера или желоб

Правильный ответ: стержневые

Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. ________магнитные сепараторы устанавливаются в вертикальные и наклонные самотеки, приемные носки норий или подвешиваются над небольшим слоем (до 150 мм) материала на ленточном конвейере, для эффективного удаления железных вкраплений

Правильный ответ: пластинчатые

Компетенции (индикаторы): ПК-4

7. Тело, создающее постоянно действующее заданное распределение магнитного поля в окружающей среде, называется ___________

Правильный ответ: постоянный магнит

Компетенции (индикаторы): ПК-4

7. ____________магнитное поле — это векторное поле, обладающее непрерывными силовыми линиями, которые либо замкнуты, либо уходят в бесконечность

Правильный ответ: вихревое

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. ________работы железоотделителя основан на принципе извлечения ферромагнитных тел из сепарируемого продукта с помощью мощного магнитного поля

Правильный ответ: алгоритм /порядок

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Пластинчатые магнитные _________ очень просты и экономичны в плане установки, а также очень эффективны при улавливании случайно попавших в поток материала частиц металлов

Правильный ответ: сепараторы / железоотделители

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Сепаратор магнитный ______ типа серии СМП-1, на основе постоянных магнитов, предназначен для удаления ферромагнитных частиц и крупных включений из потока сыпучих материалов, транспортируемых по конвейеру, с глубиной извлечения до 150 мм

Правильный ответ: подвесного / навесного

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Оптимальным решением задачи удаления ______ сильномагнитных включений из сепарируемого сырья, транспортируемого ленточным конвейером, является использование магнитных приводных барабанов.

Правильный ответ: крупных / объемных / больших

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Для магнитной цепи выполнить следующее:

-Начертить эквивалентную схему, указав на ней направление магнитных потоков и магнитодвижущих сил (МДС).

-Составить систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета цепи.

Время выполнения 15 минут

Ожидаемый результат:

Составим электрическую схему замещения. Направления магнитодвижущих сил определяем по правилу правой руки.

Составим уравнения по законам Кирхгофа для расчета цепи

Критерии оценивания:

– схема замещения цепи;

– запись уравнений, составленных по законам Кирхгофа.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Каким должен быть намагничивающий ток I катушки, имеющей 200 витков, чтобы ее намагничивающая сила создала в чугунном кольце магнитный поток Ф=0,000157 Вб? Средний радиус чугунного кольца r=5 см, а диаметр его сечения d=2 см

Кривые намагничивания:

Время выполнения 20 минут

Ожидаемый результат:

Сечение магнитной цепи S=(π∙d2)/4=3,14 см2.

Индукция в сердечнике равна: B=Ф*S=0,000157 *3,14*10-4=0,5 Тл.

По кривой намагничивания чугуна находим для 0,5 Тл требуемую напряженность H, равную 750 А/м.

Намагничивающая сила равна: I∙ω=H∙l= H∙2πr =235,5 А

Отсюда требуемый ток I=(H∙l)/ω=235,5/200=1,17 А.

Критерии оценивания:

– нахождение сечения цепи

– нахождение напряженности

–  нахождение намагничивающей силы

– нахождение тока

Правильный ответ: 1,17 А.

Компетенции (индикаторы): ПК-2