Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Автоматизация технологических процессов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Система автоматического управления – это:

- совокупность автоматических систем контроля и управления каким-либо объектом в изменяющихся условиях функционирования без участия человека

- совокупность автоматических систем контроля и управления каким-либо объектом в изменяющихся условиях функционирования, включая человека

- стационарная система, неподверженная влиянию возмущающих воздействий

- стохастическая система управления

- самонастраивающаяся система

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Отношение выходной величины к входной

- чувствительность

- коэффициент преобразования

- точность

- мощность

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Обратная связь, при которой на вход регулятора поступает не только сигнал пропорциональный выходному сигналу объекта, но и сигнал пропорциональный производной выходной переменной

- жесткая обратная связь

- непрерывная обратная связь

- гибкая обратная связь

- постоянная обратная связь

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Основные задачи, решаемые при разработке систем автоматизации технологических процессов (СА ТП), включают:

- контроль, измерение, регистрацию и сигнализацию параметров процесса и состояния оборудования

- загрузку и выгрузку изделий, их позиционирование

- определение времени, затрачиваемого рабочими требуемой квалификации при нормальной интенсивности труда

- устранение несовершенств технологических процессов и повышение надежности оборудования

- первичную обработку информации о текущем состоянии ТОУ и повышение степени автоматизации управления

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- При отсутствии самовыравнивания объект называют:

- астатическим

- статическим

- неустойчивым

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- В зависимости от применения в производственном процессе для решения одной и той же задачи различных приёмов и оборудования различают следующие виды техпроцессов:

- основной и вспомогательный

- прямой и косвенный

- непрерывного и периодического действия

- единичный, типовой, групповой

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- По характеру транспортировки изделий в процессе обработки и сборки линии можно подразделить на:

- состоящие из специальных и специализированных станков

- с программным управлением и без программного управления

- стационарные, роторные и цепные

- переналаживаемые и не переналаживаемые

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Что из перечисленного является примером исполнительного устройства?

- датчик давления

- электродвигатель

- микроконтроллер

- блок питания

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Что из перечисленного является особенностью процесса регулирования в МП-системах?

- использование аналоговых сигналов

- цифровая обработка данных

- Отсутствие обратной связи

- Ручное управление

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Какой параметр НЕ учитывается при анализе объектов энергетического баланса?

- Температура

- Давление

- Расход энергии

- Цветовая маркировка оборудования

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между типами систем автоматизации и их описаниями:

| Описание системы | Тип системы |
| --- | --- |
| - система, в которой управление осуществляется с помощью микропроцессоров, распределенных по объекту | - централизованная система управления |
| - система, где все управляющие функции сосредоточены в одном центральном устройстве | - распределенная система управления |
| - система, использующая непрерывные сигналы для управления процессом | - локальная система автоматического регулирования (САР) |
| - система, предназначенная для регулирования одного или нескольких параметров в пределах одного технологического процесса | - аналоговая система управления |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Установите соответствие между типами регуляторов и их законами регулирования:

| Закон регулирования | Тип регулятора |
| --- | --- |
| - регулятор, обеспечивающий управление без статической ошибки | - пропорциональный регулятор (П-регулятор) |
| - регулятор, работающий по принципу "включено-выключено" | - интегральный регулятор (И-регулятор) |
| - регулятор, обеспечивающий быстрое реагирование на отклонение | - пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор) |
| - регулятор, сочетающий пропорциональное и интегральное воздействие | - позиционный регулятор |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Установите соответствие между типами датчиков и их схемами включения:

| Схема включения | Тип датчика |
| --- | --- |
| - использует световой поток для измерения параметров | - термопара |
| - включается в мостовую схему для измерения деформации | - тензодатчик |
| - использует эффект Зеебека для измерения температуры | - пьезоэлектрический датчик |
| - использует пьезоэффект для измерения давления | - оптический датчик |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Сопоставьте физические процессы с их уравнениями динамики:

| Уравнение | Физический процесс |
| --- | --- |
| - Jdωdt=M, где J – момент инерции; ω – угловая скорость вращения; M – результирующий приложенный момент | - поступательное движение |
| - mdvdt=F, где m – масса тела; v – линейная скорость; F – результирующая действующая сила | - вращательное движение |
| - Sdhdt=Q, где S – площадь основания; h – уровень жидкости; Q – объемный поток жидкости | - для нагревателя (охладителя) тел |
| - mcdθdt=Q, где m – масса тела; c – удельная теплоемкость; θ – температура тела; Q – тепловой поток | - для жидкостей в сосудах |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Установите соответствие между стандартами, используемыми в автоматизации технологических процессов, и их назначениями:

| Назначение | Стандарт |
| --- | --- |
| - используется для обозначения приборов и средств автоматизации в схемах | - ISO 9001:2015 |
| - регламентирует требования к проектированию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в промышленности | - ГОСТ 26317.1-84 |
| - устанавливает методы и средства, которые применяются для автоматического регулирования в рамках автоматизации технологических процессов | - ГОСТ 34.602-89 |
| - международный стандарт, устанавливающий требования к системам менеджмента качества | - ГОСТ 21.404-85 |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Соотнесите вид технологического объекта с характерной передаточной функцией.

| Технологические объекты | Передаточная функция |
| --- | --- |
| - система с емкостью и сопротивлением (например, бак с выходным клапаном) | - Ws=KTs+1 |
| - интегрирующий процесс (например, уровень жидкости в резервуаре) | - Ws=Ks |
| - колебательная система (например, управляемый вибрационный механизм) | - Ws=KT2s2+2ζTs+1 |
| - апериодический процесс (например, теплообменник) | - Ws=Ke-τs |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Установите соответствие между этапами технологического процесса и типичными объектами регулирования:

| Объекты регулирования | Этапы ТП |
| --- | --- |
| - регулирование температуры и давления | - подготовительный этап |
| - регулирование скорости и состава смеси | - основной этап |
| - регулирование уровня и расхода | - завершающий этап |
| - регулирование качества продукции | - контрольный этап |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Методы расчета параметров настройки регуляторов. Соотнесите метод настройки с его характеристикой:

| Характеристика | Методы настройки |
| --- | --- |
| - позволяет настроить параметры регулятора путем проведения экспериментов с объектом | - эмпирический метод Ziegler-Nichols |
| - основан на математическом моделировании и минимизации интегрального критерия качества | - метод оптимального регулирования |
| - используется для настройки промышленных регуляторов с учетом динамических характеристик объекта | - метод симметричного оптимума |
| - ориентирован на обеспечение заданных показателей динамики при минимальном запасе устойчивости | - метод модального синтеза |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите тенденции развития автоматизации в хронологическом порядке их появления:

- внедрение ИИ (искусственного интеллекта)

- интеграция IoT (Интернет вещей)

- цифровизация

- роботизация

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Укажите правильную последовательность основных этапов разработки системы автоматизации:

- проектирование

- анализ требований

- тестирование

- внедрение

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Установите примеры технологических объектов управления в порядке возрастания в зависимости от числа технологических параметров, участвующих в управлении (от информационной емкости)

- установка первичной переработки нефти

- масообменная колонна

- производство этилена

- насосная

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Расположите этапы настройки динамических свойств исполнительного устройства в правильной последовательности:

- определение времени реакции

- настройка коэффициентов усиления

- проверка стабильности работы

- корректировка параметров обратной связи

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Расположите типы информационно-измерительных устройств по скорости их работы, начиная с самых быстрых:

- пьезоэлектрические датчики

- оптические датчики

- термопары

- электромеханические датчики

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Расположите параметры исполнительных механизмов по степени их влияния на динамические характеристики системы:

- время отклика

- мощность привода

- коэффициент демпфирования

- жесткость механической передачи

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Расположите технологические процессы в порядке увеличения требований к быстродействию системы автоматизации:

- нагревательная печь

- реактор синтеза метанола

- турбинная установка

- система вентиляции

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Расположите методы резервирования систем управления по их надежности (от менее надежным к наиболее надежным):

- горячее резервирование – резервный модуль синхронизирован и готов к работе, но не активен

- холодное резервирование – резервный модуль неактивен и требует времени на запуск

- активное дублирование – оба модуля работают параллельно

- тройное избыточное резервирование (TMR) – три модуля работают параллельно с мажоритарным выбором

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- _______________________________________________________________ (АСУ ТП) — это совокупность аппаратно-программных средств, осуществляющих контроль и управление производственными и технологическими процессами, поддерживающие обратную связь и активно воздействующие на ход процесса при отклонении его от заданных параметров, а также обеспечивают регулирование и оптимизацию управляемого процесса. Ответ указывать в множественном числе.

Правильный ответ: автоматизированная система управления технологическими процессами

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Для предотвращения аварийных ситуаций в трубопроводах применяют __________________ клапаны, срабатывающие при превышении давления.

Правильный ответ: предохранительные

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Добавить недостающую погрешность: Абсолютная, относительная, приведённая, основная, _______________, допустимая, систематическая, случайная, грубая, результирующая, вероятная, предельная, динамическая

Правильный ответ: дополнительная

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- В дискретных АСР (автоматических системах регулирования) регулирующее воздействие может изменяться скачками в определенные моменты времени — это ______________ АСР.

Правильный ответ: импульсная

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Совокупность автоматического управляющего устройства и объекта управления, связанных и взаимодействующих между собой в соответствии с алгоритмом управления, называют _______________________. Ответ указывать полностью, без аббревиатуры, и в творительном падеже.

Правильный ответ: системой автоматического управления

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- В дискретных АСР (автоматических системах регулирования) регулирующее воздействие может изменяться скачками только на определенные (фиксированные) значения — это ____________ АСР.

Правильный ответ: релейная

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Минимально возможный диапазон измерения, при котором абсолютная погрешность становится равной величине этого диапазона – это ____________________________

Правильный ответ: порог чувствительности

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Практически все встречающиеся в технологических объектах процессы можно описать однотипными математическими уравнениями динамики, обобщенный аналог которых может быть представлен в упрощенном виде: _____________, где L – емкостный коэффициент объекта; Y – выходная координата (параметр) объекта; X – обобщенная входная координата (результирующее входное воздействие).

Правильный ответ: LdYdt=X

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- В иерархической структуре автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) нижний уровень обычно занимают _______________________, непосредственно взаимодействующие с объектом.

Правильный ответ: полевые устройства / датчики и исполнительные механизмы

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Для повышения надежности в распределённых системах автоматизации применяется _________________ критических компонентов.

Правильный ответ: резервирование / дублирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Системы _________________ контроля служат для передачи значений измеренной величины на расстояние и применяются при централизованном контроле технологических процессов.

Правильный ответ: телеизмерительного / телеметрического

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- В дифференциальном звене регулятора выходной сигнал пропорционален __________________ входного сигнала.

Правильный ответ: скорости изменения / производной / скорости изменения входного сигнала / первой производной

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- _________________________ – это уровень управления, выполняющий следующие функции: связь с оператором; диагностика работы технологического оборудования и систем телемеханики; выбор оптимальной настройки регулятора и закона регулирования; регистрация событий, сообщений, связанных с контролируемым процессом и действиями оператора; архивация принятой информации; графическое представление хода технологического процесса; формирование сводок и других отчётных документов из архива.

Правильный ответ: уровень диспетчерского управления / средний уровень / Level 2 (ISA-95) / SCADA-уровень / уровень операторского контроля

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- В централизованных системах все решения принимаются ______________, что создаёт риск единой точки отказа.

Правильный ответ: главным контроллером / сервером / центральным контроллером / главным процессором / единым узлом управления

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- При настройке ПИД-регулятора параметр __________________ определяет скорость реакции системы на отклонение.

Правильный ответ: дифференциальная(ой) составляющая(ей) / дифференцирование  / D (дифференцирование)

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Токарный станок. Используя статическую характеристику канала радиальное усилие F – глубина резания – t.

F=9.8CF*tα*Sβ*Vn*Km

Определить формулу для расчета коэффициента передачи Kf для заданного канала, где Cf, α, β, n, Km – коэффициенты, зависящие от обрабатываемого материала, вида обработки и режущего инструмента; S – величина подачи, V – скорость резания.

Время выполнения – 30 мин

Критерии оценивания:

- корректность вывода формулы для определения коэффициента передачи Kf;

- включение в формулу всех заданных коэффициентов и переменных;

- правильность и логичность выполненных математических преобразований;

- оформление и структура решения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Опишите, какие задачи решаются на нижнем уровне автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Приведите примеры устройств, которые используются на этом уровне, и объясните, как они взаимодействуют с другими уровнями АСУ ТП.

Время выполнения – 45 мин

Критерии оценивания:

- корректность описания задач нижнего уровня;

- правильность перечисленных устройств (не менее 4);

- обоснование взаимодействия нижнего уровня с другими уровнями АСУ ТП;

- логичность и структурированность ответа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- На основе представленной упрощенной схемы автоматизации опишите, как работает система управления процессом дистилляции. Укажите, какие параметры контролируются, какие устройства используются для управления, и как они взаимодействуют между собой. Предположите, какой технологический процесс может быть изображен на схеме. Обоснуйте свое предположение, исходя из элементов схемы и их функций. Предложите, какие дополнительные элементы автоматизации можно внедрить для повышения эффективности процесса.

Время выполнения – 70 мин

Критерии оценивания:

- корректность описания работы системы;

- корректность перечисления контроллируемых параметров (например, температура, давление, уровень жидкости) и устройств (датчики, регуляторы), используемых для контроля;

- правильность описания устройств управления (ORC, FRC), используемых для регулирования процесса;

- логичное описание взаимодействия элементов (например, как данные от датчиков передаются на регуляторы и исполнительные механизмы);

- верность предположений о типе технологического процесса;

- предложения по улучшению;

- логичность и структурированность ответа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Опишите типовую структуру локальной системы автоматического регулирования (САР). Перечислите основные компоненты и объясните их функции. Приведите примеры устройств, которые могут использоваться в каждом компоненте, и опишите, как они взаимодействуют между собой для обеспечения автоматического регулирования технологического процесса.

Время выполнения – 45 мин

Критерии оценивания:

- корректность описания структуры локальной САР;

- правильность перечисленных устройств (не менее 4);

- обоснование взаимодействия компонентов;

- логичность и структурированность ответа;

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Статическая характеристика объекта регулирования (ОР) y = 0.1*x*y . Определите коэффициент передачи линеаризованной статической характеристики в точке х = 0.5, y = 5.

Время выполнения – 15 мин

Критерии оценивания:

- корректность взятия частных производных;

- правильность расчета коэффициентов передачи;

- отсутствие арифметических ошибок;

- логичность и структурированность ответа;

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- На предприятии необходимо автоматизировать систему подачи жидкости в реакторный бак. Уровень жидкости контролируется с помощью датчика, который передает сигнал в контроллер (ПЛК). При достижении минимального уровня в 30% от максимальной вместимости бака контроллер должен включить насос, а при достижении 90% — отключить его.

Известно, что максимальный объем бака составляет 500 литров, насос подает жидкость со скоростью 5 литров в секунду, а интервал опроса датчика уровня и время цикла управления системой — 1 секунда. Начальный уровень жидкости в баке составляет 200 литров.

Необходимо:

- рассчитать, через какое время насос включится;

- рассчитать, сколько секунд он будет работать, пока уровень жидкости не достигнет 90%;

- разработать простейший алгоритм работы ПЛК (в виде текстового алгоритма).

Время выполнения – 40 мин

Критерии оценивания: ОПК-13

- корректность расчетов времени включения насоса;

- корректность расчетов времени работы насоса;

- корректность текстового алгоритма работы ПЛК;

- логичность и структурированность ответа;

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- На основе представленной схемы автоматизации пропиточной машины опишите, как работает система управления процессом. Укажите, какие параметры контролируются (например, температура, давление, уровень), какие устройства используются для управления (датчики, регуляторы, исполнительные механизмы), и как они взаимодействуют между собой. Предположите, какой технологический процесс может быть изображен на схеме, и обоснуйте свое предположение, исходя из элементов схемы и их функций. Схема представлена развернуто с изображением МПК, щитов, пультов управления, при помощи условных прямоугольников (в нижней части чертежа), в пределах которого показываются устанавливаемые на них средства автоматизации.

Время выполнения – 60 мин

Критерии оценивания:

- полнота описания технологического процесса;

- точность идентификации приборов и средств автоматизации;

- корректность интерпретации контролируемых параметров;

- правильность описания взаимодействия элементов системы;

- логичность и обоснованность предположения о типе технологического процесса;

- логичность и структурированность ответа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Опишите преимущества распределенных систем управления перед централизованными? Приведите примеры их применения в различных отраслях промышленности.

Время выполнения – 30 мин

Критерии оценивания:

- корректность описания преимуществ распределенных систем;

- приведение примеров применения распределенных систем в промышленности;

- логичность и структурированность ответа;

Компетенции (индикаторы): ОПК-13