Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Метрология и измерительная техника систем автоматики»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Дайте определение метрологии:

- наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности;

- комплект документации, описывающий правило применения измерительных средств;

- система организационно правовых мероприятий и учреждений созданная для обеспечения единства измерений в стране.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

2. Измерение это:

- определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм или любым другим путем

- совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего

величину с ее единицей и получить значение величины

- применение технических средств в процессе проведения лабораторных исследований устойчивость

- процесс сравнения двух величин, процесс, явлений и т. д.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

3. Средство измерения — это

А) техническое средство, предназначенное для измерений

Б) техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормируемые метрологические характеристики

В) техническое средство, соответствующее установленным нормам

Г) электроизмерительный прибор

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

4. Погрешностью результата измерений называется:

А) отклонение результатов последовательных измерений одной и той же пробы;

Б) разность показаний двух разных приборов, полученные на одной той же пробе;

В) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения;

Г) разность показаний двух однотипных приборов, полученные на одной той же пробе;

Д) отклонение результатов измерений одной и той же пробы с помощью различных методик.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие обозначения и названия системы

| Обозначение системы | Название системы |
| --- | --- |
|  | - электромагнитная система |
|  | - магнитоэлектрическая система |
| - . | - индукционная система |
|  | - ферродинамическая система |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

- Установите соответствие измеряемой величины и единицы измерения.

| Измеряемая величина | Единица измерения |
| --- | --- |
| - Ток | - Ом |
| - Напряжение | - Ампер |
| - Сопротивление | - Герц |
| - Частота | - Вольт |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

- Установите соответствие источника и названия погрешности измерений

| Источник погрешности | Название погрешности |
| --- | --- |
| - Человек, который измеряет | - Инструментальная |
| - Точность прибора | - Методическая |
| - Метод измерения | - Субъективная |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

- Установите соответствие измерительного прибора и измеряемой величины

| Измерительный прибор | Измеряемая величина |
| --- | --- |
| - Фотометр | - давление |
| - Пирометр | - сопротивление изоляции |
| - Мегомметр | - освещенность |
| - Тонометр | - температуру |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите последовательно виды погрешностей по сложности определения:

- мультипликативные

- нелинейные

- аддитивные

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

- Расположите классификацию средств измерения по подчиненности:

- Измерительные преобразователи

- Средство измерения

- Устройство преобразования неэлектрической величины в электрическую

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

- Расположите последовательно структурные элементы электромеханического прибора в общем виде с последовательным соединением элементов в правильном порядке:

- Отсчетное устройство

- Измерительный механизм

- Измерительная цепь

Правильный ответ: В, А, Б.

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

- Расположите аналого-цифровые преобразователи (АЦП) по возрастанию быстродействия

- АЦП двойного интегрирования

- АЦП прямого преобразования

- АЦП последовательного действия

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Мера служит для воспроизведения физической ________заданного размера Правильный ответ: величины.

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

2. Шунт-это измерительный преобразователь, для расширения _____________амперметров.

Правильный ответ: пределов измерения

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

3. Автоматическое средство измерений – средство измерений, производящее без непосредственного участия _________ измерения и все операции, связанные с обработкой результатов измерении, их регистрацией, передачей данных или выработкой управляющего сигнала.

Правильный ответ: человека

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

4. Метрологическая характеристика средства измерений (метрологическая характеристика; MX) – характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерения и на его _________.

Правильный ответ: погрешность.

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Разность между показанием прибора и истинным значением величины называется ______________
Правильный ответ: погрешность / абсолютная погрешность

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

2. _____________ называется нахождение физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств

Правильный ответ: измерением / получением величины измерения

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

3.  Единицей измерения давления является ____________________

Правильный ответ: паскаль / атмосфера / миллиметры ртутного столба

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

4. Вид измерения бывает________________

Правильный ответ: прямой / косвенный / совокупный / совместный

Компетенции (индикаторы) ОПК-2, ОПК-11

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. В замкнутой электрической цепи включены источник постоянного тока напряжением U=20 В, сопротивление R=9 Ом и амперметр. Какой ток покажет амперметр?  Внутреннее сопротивление амперметра принять равным нулю, а источника r =1 Ом.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Для нахождения тока в цепи применим закон Ома для полной цепи.

I=UR+r=209+1=2 A

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-11

2.   Рассчитать, какое напряжение покажет вольтметр V, сопротивление вольтметра принять равным бесконечности, а внутреннее сопротивление источника принять равным нулю.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

По закону Ома для участка цепи рассчитаем протекающий ток:

I=124000+8000=0,001 A.

UR2=R2*I=8000*0,001 = 8 В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-11

3. При измерении напряжения стрелка вольтметра показал следующее значение:

Определить, какую величину напряжения показал вольтметр и с какой абсолютной погрешностью?

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Стрелка прибора показала 130 В.

Класс точности прибора 2,5, это относительная погрешность в процентах при максимальной значении измеряемой величины т.е. 150 В. Следовательно, абсолютная погрешность измерения определится как:

∆U=Umax*δU100=150*2,5100=3,75 В.

Тогда результат измерений будет равен:

U=130 ±3,75 В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-11

4. В замкнутой электрической цепи включены: источник переменного тока напряжением U=120 В и частотой f=60 Гц, сопротивление R1=2 кОм, индуктивность L1=3 Гн и амперметр. Рассчитать, какую величину тока покажет амперметр, внутренне сопротивление источника и амперметра принять равными нулю.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Сопротивление и индуктивность образуют полное сопротивление, которое рассчитывается по формуле:

X=R12+XL2

Индуктивное сопротивление будет равно:

XL=2*π*f=2*3,14*60=376,8 Ом.

Полное сопротивление будет равно:

X=R12+XL2=20002+376,82=4000000+141978,24=4141978,24≈2035,19 ом.

Ток в цепи будет равен:

I=UX=1202035,19≈0,059 A

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-11