Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Компьютерное моделирование объектов производства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Операция, позволяющая получить тело или поверхность, которое образуется при поступательном перемещении контура вдоль указанного направления

А) сглаживание

Б) по сечениям

В) вращение

Г) выталкивание

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК-8, ПК-9

2. Выберите один правильный ответ

Операция, позволяющая получить тело или поверхность вращением контура вокруг заданной оси на заданный угол

А) по сечениям

Б) выталкивание

В) вращение

Г) по траектории

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-8, ПК-9

3. Выберите один правильный ответ

Какой из способов моделирования предоставляет наиболее полное описание трехмерной геометрической модели?

А) твердотельное

Б) каркасное

В) поверхностное

Г) гибридное моделирование

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-8, ПК-9

4. Выберите один правильный ответ

Операция, позволяющая создавать тела или поверхности путём перемещения профиля произвольной формы вдоль пространственной кривой

А) по сечениям

Б) выталкивание

В) вращение

Г) по траектории

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК-8, ПК-9

5. Выберите один правильный ответ

Под 3D сборкой или сборочной трёхмерной моделью понимается такая модель, в составе которой участвует…

А) информация других программ

Б) чертеж

В) геометрия других 3D моделей

Г) эскиз

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-8, ПК-9

6. Выберите один правильный ответ

В чем заключается основная цель статического прочностного анализа конструкций?

А) оценке напряжённого состояния конструкции

Б) оценке устойчивости нагруженной конструкции

В) оценке усталостной прочности в процессе эксплуатации

Г) для расчёта собственных (резонансных) частот колебаний конструкций

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-8, ПК-9

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие команды рабочей плоскости с изображением

| 1) перпендикулярно пути | А) |
| --- | --- |
| 2) касательно к поверхности в точке | Б) |
| 3) смещенная плоскость | В) |
| 4) параллельно экрану | Г) |
| 5) между двумя плоскостями | Д) |

Правильный ответ: 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-Д; 5-В

Компетенции: ПК-8, ПК-9

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между примитивом и его названием

| 1) Конус | А) |
| --- | --- |
| 2) Тор | Б) |
| 3) Призма | В) |
| 4) Пирамида | Г) |

Правильный ответ: 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

Компетенции: ПК-8, ПК-9

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Укажите соответствие между аббревиатурой и расшифровкой терминов

| 1) CAD | А) Системы автоматизированного проектирования технологий обработки |
| --- | --- |
| 2) CAE | Б) Системы автоматизированного проектирования изделий |
| 3) CAPP | В) Системы автоматизированного управления проектами и документооборотом |
| 4) CAM | Г) Системы автоматизированной технологической подготовки производства |
| 5) PDM | Д) Системы автоматизированного инженерного анализа деталей и машин |

Правильный ответ: 1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А; 5-В

Компетенции: ПК-8, ПК-9

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Укажите последовательность вызова команды «сглаживание рёбер»:

А) операции

Б) 3D Модель

В) сглаживание рёбер

Г) сглаживание

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции: ПК-8, ПК-9

2. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Укажите правильную последовательность проектирования 3D сборок «Снизу вверх»:

А) вставить 3D фрагмент

Б) создать сборку (3D)

В) привязка 3D фрагментов

Г) сборка

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции: ПК-8, ПК-9

3. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Укажите правильную последовательность проектирования 3D сборок «Сверху вниз»:

А) сборка

Б) создать 3D фрагмент

В) создать сборку (3D)

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции: ПК-8, ПК-9.

4. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Укажите последовательность вызова команды предназначенной для проведения диагностики выбранного тела на предмет выявления ошибок в его геометрии:

А) анализ геометрии

Б) измерение

В) проверка модели

Г) выделить тело

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции: ПК-8, ПК-9

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Физические свойства ___________ используются при расчёте масс-инерционных характеристик, а также при проведении конструкционных расчётов в модуле анализа.

Правильный ответ: материала.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Операция, позволяющая создавать тела или поверхности поворотом формообразующего контура вокруг пространственной оси называется ____________.

Правильный ответ: вращение, операция вращения, операция вращение.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Инструмент ______________ предназначен для взаимной привязки элементов сборочной модели. Он позволяет располагать их в соответствии с заданными геометрическими условиями.

Правильный ответ: сопряжения, сопряжение.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Окно свойств материала содержит ______________ характеристики материала, параметры его отображения в 3D сцене и на проекциях, а также параметры для создания фотореалистичного изображения.

Правильный ответ: физико-механические.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Как называется ориентированная в пространстве плоскость, с которой связаны 2D и 3D элементы трёхмерной модели?

Правильный ответ: рабочая плоскость.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

2. Дайте ответ на вопрос

Какой тип сопряжения обеспечивает постоянное полное совпадение одного геометрического объекта с другим?

Правильный ответ: совпадение.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

3. Дайте ответ на вопрос

Как называется набор команд, объединённых в группу, который предназначен для работы с поверхностями и гранями тел?

Правильный ответ: поверхностное моделирование.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

4. Дайте ответ на вопрос

Как называется операция, позволяющая создавать копии уже существующих 3D объектов?

Правильный ответ: 3D массив, массив 3D элементов.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Что такое 3D сборка?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: под 3D сборкой или сборочной трёхмерной моделью понимается такая модель T-FLEX CAD, в составе которой участвует геометрия других 3D моделей, хранящихся в отдельных файлах. В сборочном документе всегда сохраняется связь с документом элемента сборки (детали). Сборочная модель не может использоваться без своих компонентов, но каждый файл, участвующий в сборке, может быть вполне самостоятельным документом, и в свою очередь также может являться сборкой.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

2. Дайте ответ на вопрос

Укажите преимущества твердотельного моделирования.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: Полное определения всего объема фигуры. Объект описывается в трёхмерном пространстве, при котором можно получить все данные о размерах и координатах тела в любой точке объекта. Также с помощью твердотельного моделирования можно выполнить разрез и отобразить геометрические параметры по всей полости как внутри, так и снаружи тела, а также позволяет взаимодействовать с моделью, изменять её параметры и проводить различные анализы.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

3. Дайте ответ на вопрос

Укажите преимущества моделирования элементов листового тела.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: Операции и команды для работы с листовым металлом помогают решать задачи по моделированию деталей, изготавливаемых методом листовой штамповки. Они позволяют создавать исходные заготовки листовых деталей заданной толщины и выполнять над ними различные операции – сгибать их относительно выбранной линии, «приклеивать» к заготовке фланцы, делать вырезы, отбортовки и др. После завершения процесса моделирования можно разогнуть деталь и получить развёртку листовой детали, создать её чертёж, сформировать таблицу сгибов, а затем вернуться к прежнему виду детали.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции: ПК-8, ПК-9

4. Дайте ответ на вопрос

Что такое «компьютерное моделирование»?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: Компьютерное моделирование — процесс построения с помощью компьютеров и компьютерных устройств символьных и физических моделей объектов.

Такие модели используются в науке (физике, химии и др.), технике (например, в авиастроении, робототехнике), медицине (например, в имплантологии, томографии), искусстве (например, в архитектуре, музыке) и других областях деятельности людей.

Компьютерное моделирование позволяет:

– многократно сократить затраты на разработку моделей по сравнению с некомпьютерными методами моделирования и проведением натурных испытаний;

– строить символьные компьютерные модели объектов, для которых невозможно построить физические модели;

– служить эффективным средством моделирования сложных систем;

– являться технологической основой систем автоматизированного проектирования (САПР).

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции: ПК-8, ПК-9