Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Оборудование и оснастка для электро-физико-химических методов обработки материалов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Ультразвуковой станок не содержит:

А) - генератор электрических колебаний

Б) - ультразвуковую колебательную систему

В) - механизм подачи

Г) - компрессор

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Выберите один правильный ответ

Плазменная дуга не может быть использована

А) - при сварке тонколистового материала толщиной менее 1 мм

Б) - при сварке металлов с неметаллами

В) - для наплавки и нанесения покрытий

Г) - для пайки

Д) - при сварке неметаллических материалов

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Выберите один правильный ответ

По виду выполняемых работ не бывает электроэрозионных станков:

А) - копировально-прошивочные

Б) - отрезные

В) - электроэрозионные высокоскоростные прошивочные станки

Г) - вырезные станки

Д) - станки для обработки турбинных лопаток станки

Е) для выжигания сломанного инструмента.

Ж) прошивочные

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Выберите один правильный ответ

Какой крупный узел электроэрозионного станка комплектуется насосом

А) - электрооборудование в виде стойки;

Б) - генератор импульсов

В) - механическую часть

Г) - ёмкость для рабочей жидкости

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Выберите один правильный ответ

К релаксационным генераторам импульсов относятся

А) - машинные

Б) - полупроводниковые

В) - тиристорные

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Выберите один правильный ответ

К какому типу относятся электрохимические станки для удаления кромок и заусенцев:

А) - универсальные

Б) – специализированные

В) - специальные

Г) – для электрохимической размерной обработки

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Выберите один правильный ответ

Какой токопровод при электрохимической обработке применяют при силе тока 1000...1200 А

А) - отдельные провода большого сечения

Б) - наборы гибких медных оплёток или пакеты медной фольги

В) - специальные шины в виде полос из меди, алюминия

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1.Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

На рисунке представлена конструкция сборного электрода-инструмента для изготовления сферической поверхности. Определите соответствие между элементами и их наименованиями

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

|  | Обозначение | Позиция на рисунке |
| --- | --- | --- |
| 1) | Накопительная камера для электролита; | А) |
| 2) | Рабочая часть электрода инструмента | Б) |
| 3) | Электроизоляционное покрытие | В) |
| 4) | Фланец | Г) |
| 5) | Переходная оправка | Д) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Д | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2.Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

На изображении показаны схемы высокочастотных плазмотронов

|  | Наименование плазмотрона |  | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | высокочастотные факельные | А) |  |
| 2) | высокочастотные дуговые | Б) |  |
| 3) | высокочастотные индукционные | В) |  |
| 4) | высокочастотные емкостные | Г) |  |
| 5) | высокочастотные коронные | Д) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Г | А | Б | Д |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Дайте правильную последовательность действий по подготовке поверхности заготовки к нанесению покрытий

А) механическая обработка;

Б) обезжиривание химическое или электрохимическое щелочных растворах;

В) травление химическое и электрохимическое;

Г) обезжиривание в органических растворителях;

Д) снятие травильного шлама;

Е) одновременное обезжиривание и травление;

Ж) активация поверхности

Правильный ответ: А, Г, Б, В, Е, Д, Ж.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Расположите устройства ЧПУ электроэрозионных станков   в порядке возрастания технических возможностей;

А) CNC;

Б) HNC;

В) SNC;

Г) DNC;

Д) NC.

Правильный ответ: Д, В,  Б  А, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.

ЭХО основана на электрохимическом (______) растворении металла заготовки при высоких плотностях электрического тока.

Правильный ответ: анодном

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2.Напишите пропущенное слово.

Насосы, входящие в комплект средств технологического оснащения ЭХО, должны обеспечивать оптимальную скорость течения электролита через _________.

Правильный ответ: межэлектродное пространство

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3.Напишите пропущенное слово.

______ для хранения электролитов, обычно, используется и для их производства.

Правильный ответ: бак

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Напишите пропущенное слово.

Английский физик Томсоном в 1897 г. открыл ______ – элементарную частицу, обладающую отрицательным электрическим зарядом e=1,6·10-19 Кл и массой me=9,1·10-31 кг

Правильный ответ: электрон.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Напишите пропущенное слово.

«Лазер» (laser) является аббревиатурой английского выражения «Light amplification by stimulated emission of radiation» – усиление света в результате индуцированного, или ________ излучения.

Правильный ответ: вынужденного

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Напишите пропущенное слово.

Среди плазмотронов переменного тока наибольшее развитие получили плазмотроны, работающие на токе ______________ частоты.

Правильный ответ: промышленной

Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Напишите пропущенное слово.

При электронно–лучевом нагреве возникает возможность получения малоразмерной _____ воздействия электронного луча на обрабатываемый материал.

Правильный ответ: зоны

Компетенции (индикаторы): ПК-2

8. Напишите пропущенное слово.

Существенным недостатком электронно-лучевой обработки является необходимость создания ________.

Правильный ответ: вакуума.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

- Напишите пропущенное словосочетание.

__________ это  изменение формы, размеров, шероховатости и свойств поверхности заготовки под воздействием электрических разрядов в результате электрической эрозии.

Правильный ответ: электроэрозионная обработка

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Напишите пропущенное словосочетание.

Прошивание _______ при ЭЭО применяют для изготовления фасонных наружных поверхностей, имеющих ступенчатые переходы, препятствующие выходу металлорежущего инструмента;

Правильный ответ: профильным инструментом.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Напишите пропущенное словосочетание.

Устройства, преобразующие переменный ток промышленной
частоты и формирующие импульсы требуемых напряжения, длительности и частоты следования, называют _______ .

Правильный ответ: генераторами импульсов.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Напишите пропущенное словосочетание.

Наиболее распространёнными электролитами являются нейтральные растворы ________: хлориды, нитраты и сульфаты натрия и калия.

Правильный ответ: неорганических солей.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Дайте краткий ответ на вопрос.

Какой механизм при ультразвуковой обработке прижимает рабочий инструмент к обрабатываемому изделию, укрепленному на столе и по мере съема материала осуществляет подачу инструмента, поддерживая течение процесса.

Правильный ответ: механизм подач.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Укажите диапазон величин (чисел)

При, ультразвуковой обработке применение концентратора усиливает амплитуду ультразвуковых колебаний рабочего инструмента до _____ мкм на заданной рабочей частоте.

Правильный ответ: 10...70.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Напишите пропущенное словосочетание.

Электронно-лучевая обработка имеет следующие особенности: возможность широкого регулирования режимов и управления тепловыми процессами, возможность сварки и плавки легкоокисляющихся, активных, тугоплавких металлов, так как ___________, высокая химическая чистота обработки, обработка весьма малых отверстий и миниатюрных деталей.

Правильный ответ: обработка осуществляется в вакууме.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

8. Напишите пропущенное словосочетание.

Электроэрозионный станок  может иметь систему автоматического ____- fи и силы тока I ср для получения заданной шероховатости поверхности в минимально возможное время.

Правильный ответ: регулирования частоты.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

9. Напишите пропущенное словосочетание.

Для защиты от _______ при электрохимической обработки применяют лакокрасочные, синтетические смолы, каучуки (резины), смазочные материалы, пасты, силикатные эмали.

Правильный ответ: коррозии  электроизоляции.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

10. На рисунке показана схема индукционноплазменной плавки. Какой узел обозначен цифрой 2, если 1- плавильный тигель; 3- смотровое окно; 4- индуктор; 5- подовый электрод

Правильный ответ: плазмотрон.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

11. На рисунке показана схема газового лазера. Какой узел обозначен цифрой 5, если 1- разрядное устройство; 2,3- соответственно зеркало с отверстием (полупрозрачное) и «глухое» зеркало; 4- окно под углом Брюстера; 6- электрический генератор

Правильный ответ: вакуумный насос.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

На рисунке в виде отдельных агрегатов представлена принципиальная схема устройства станка для электрохимической обработки. Перечислите их

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

1) токопроводящие шины

2) привод подачи электрода-инструмента

3) электродом-инструментом

4) насос высокого давления

5) система очистки электролита

6) теплообменник

7) бак с электролитом

8) заготовка

9) рабочая камера

10) пультом управления

11) источник питания

Критерии оценивания: наличие не менее шести правильно приведенных компонентов.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки

Какие преимущества плазменная сварка имеет по сравнению с аргонодуговой сваркой?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: приведение основных преимуществ плазменной сварки

1) повышенную производительность

2) меньшую зону термического влияния

3) более низкие деформации при сварке

- пониженный расход защитных газов

5) более высокую стабильность горения дуги

6) меньшую чувствительность качества шва от изменения длины дуги

Критерии оценивания: наличие не менее четырех понятийно правильно сформулированных компонентов.

Компетенции (индикаторы): ПК-2.