Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Моделирование физико-химических процессов дуговой сварки»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Вид моделирования, который основывается на применении аналогий различных уровней

А) гипотетическое моделирование

Б) аналоговое моделирование

В) макетирование

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Выберите один правильный ответ.

Процесс установления соответствия данному реальному объекту некоторого математического объекта, называемого математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее получать характеристики рассматриваемого реального объекта, называется

А) наглядное моделирование

Б) символическое моделирование

В) математическое моделирование

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Выберите один правильный ответ.

Проведение исследования на реальном объекте с последующей обработкой результатов эксперимента на основе теории подобия называется

А) физическое моделирование

Б) символическое моделирование

В) математическое моделирование

Г) натурным моделированием

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Выберите один правильный ответ.

Такие модели получают на основе физических законов либо в результате прямого интегрирования исходных дифференциальных уравнений, используя табличные интегралы. Модель представляет собой явные зависимости искомых переменных от заданных величин и называется

А) аналитическая модель

Б) алгоритмическая модель

В) графическая модель

Г) инвариантная модель

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установить соответствие схем типов графов их названиям.

| 1) | А) двудольный граф |
| --- | --- |
| 2) | Б) полный граф |
| 3) | В) псевдограф |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установить соответствие зависимостям отклика при аппроксимации их названиям.

| 1) | А) параболическая |
| --- | --- |
| 2) | Б) степенная |
| 3) | В) линейная |
| 4) | Г) показательная |
| 5) | Д) гиперболическая |

Правильный ответ: 1-В, 2-Д, 3-Б, 4-Г, 5-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность этапов статистической обработки результатов полного факторного эксперимента:

А) определить доверительные интервалы коэффициентов уравнения регрессии

Б) проверить адекватность и работоспособность регрессионной модели

В) провести анализ точности предсказания регрессионной модели

Г) рассчитать предсказанные по уравнению регрессии значения отклика в точках спектра плана

Д) составить уравнения регрессии со значениями факторов и коэффициентов регрессии в кодированных и натуральных единицах, подставив в уравнения математической модели значимые коэффициенты регрессии

Е) оценить значимость коэффициентов регрессии

Ж) вычислить коэффициенты уравнения регрессии при кодированном, натуральных значениях факторов и вычислить дисперсии оценок коэффициентов регрессии

З) проверить воспроизводимость эксперимента

И) вычислить построчные дисперсии каждого из N опытов и дисперсию шума.

Правильный ответ: И,З,Ж,Е,Д,Г,В,Б,А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите правильную последовательность процедуры построения дробных факторных планов:

А) выбираются столбцы, соответствующие тем или иным произведениям ведущих факторов, определяются генерирующие соотношения, взятые как со знаком плюс, так и со знаком минус

Б) из общего числа факторов выбираются ведущие. Для выбранных факторов записывается спектр плана

В) проверка пригодности найденного спектра плана

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_________________ называют суждение о каком-либо частном сходстве объектов, причем такое сходство может быть существенным несущественным. Существенность сходства (различия) зависит от уровня абстрагирования и в общем случае определяется конечной целью исследования.

Правильный ответ: Аналогией/ аналогия

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Активный ________________ – __________________, при котором предполагается действенное вмешательство в процесс и возможность выбора в каждом опыте тех уровней факторов Х, которые представляют интерес.

Правильный ответ: эксперимент

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_______________________ – процедура построения уравнения регрессии или регрессионной модели методом наименьших квадратов и анализ полученного уравнения с помощью аппарата математической статистики.

Правильный ответ: Регрессионный анализ

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________________________ представляется в виде графов, эквивалентных схем, динамических моделей, функциональных, кинематических и алгоритмических схем, диаграмм, циклограмм и т.п.

Правильный ответ: Графическая (схемная) модель

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Обычно в уравнениях математической модели фигурируют не все фаз о вые переменные, а только часть из них, достаточная для однозначной идентификации состояния объекта. Такие фазовые переменные называют ___________________________.

Правильный ответ: базисными координатами / базисные координаты

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

- Эксперимент, при котором исследователь не может воздействовать на изучаемый объект называется _______________.

Правильный ответ: пассивный эксперимент.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Совокупность данных, определяющих число, условия и порядок реализации опытов называется  _______________.

Правильный ответ: план эксперимента

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Стандартная форма записи условий проведения экспериментов в виде прямоугольной таблицы, строки которой отвечают опытам, а столбцы – факторам называется  _______________.

Правильный ответ: матрица плана эксперимента

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Опишите процесс синтеза модели на базе системного подхода, представленный на рисунке.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Процесс синтеза модели М на базе системного подхода на основе исходных данных Д, которые известны из анализа внешней системы, тех ограничений, которые накладываются на систему сверху либо исходя из возможностей ее реализации, и на основе цели функционирования формулируются исходные требования Т к модели системы S. На базе этих требований формируются ориентировочно некоторые подсистемы П, элементы Э и осуществляется наиболее сложный этап синтеза — выбор В составляющих системы, для чего используются специальные критерии выбора К.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Опишите процесс синтеза модели на базе классического подхода, представленный на рисунке.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Реальный объект, подлежащий моделированию, разбивается на отдельные подсистемы, т. е. выбираются исходные данные Д для моделирования и ставятся цели Ц, отображающие отдельные стороны процесса моделирования. По отдельной совокупности исходных данных Д ставится цель моделирования отдельной стороны функционирования системы, на базе этой цели формируется некоторая компонента К будущей модели. Совокупность компонент объединяется в модель М.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Экспериментально получены N – значений величины y при различных значениях величины x. Подобрать эмпирическую формулу

,

наиболее точно описывающую результаты эксперимента, отыскав ее коэффициенты a и b по методу наименьших квадратов.

Результаты эксперимента

|  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 50 | 100 |

Таблица

| 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 16 | 8 | 32 |
| 3 | 6 | 36 | 50 | 300 |
| 4 | 8 | 64 | 100 | 800 |
|  | 20 | 120 | 162 | 1140 |

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Система уравнений будет иметь вид:

(приводится подробное решение уравнений)

Ответ: ; .

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Экспериментально получены N – значений величины y при различных значениях величины x. Подобрать коэффициенты для эмпирической формулы

,

наиболее точно описывающую результаты эксперимента, отыскав ее коэффициенты a и b по методу наименьших квадратов.

Результаты эксперимента

|  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | 50 | 100 |

Таблица

| 1 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 16 | 12 | 48 |
| 3 | 6 | 36 | 50 | 300 |
| 4 | 8 | 64 | 100 | 800 |
|  | 20 | 120 | 172 | 1168 |

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Система уравнений будет иметь вид:

(приводится подробное решение уравнений)

Ответ: ; .

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1