Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Металлорежущие станки с компьютерным управлением»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Свойство функции, сохраняющее свое значение в управляющей программе (G-коде) до последующей отмены или изменения это –

А) Точки экстремума

Б) Модальность

В) Интерполяция

Г) Монотонность

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-4

2. Для чего нужны подпрограммы?

А) Подпрограмма позволяет упростить программу обработки и сделать ее гораздо меньшей в размере.

Б) Подпрограмма позволяет заменить программу обработки на другую.

В) Подпрограмма позволяет копировать программу обработки для более простого распространения по оборудованию.

Г) Подпрограмма позволяет провести симуляцию программы обработки.

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-4

3. Сколько существует методов программирования обработки и создания управляющих программ для современных станков с ЧПУ

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-4

4. Когда был создан язык программирования станков с ЧПУ G-код?

А) 1950

Б) 1960

В) 1970

Г) 1980

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-4

5. Какую функцию выполняет следующий G-код – G00?

А) быстрое позиционирование

Б) линейная интерполяция

В) круговая интерполяция по часовой стрелке

Г) круговая интерполяция против часовой стрелки

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-4

6. Какую функцию выполняет следующий G-код – G01?

А) быстрое позиционирование

Б) линейная интерполяция

В) круговая интерполяция по часовой стрелке

Г) круговая интерполяция против часовой стрелки

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-4

7. Какую функцию выполняет следующий G-код – G02?

А) быстрое позиционирование

Б) линейная интерполяция

В) круговая интерполяция по часовой стрелке

Г) круговая интерполяция против часовой стрелки

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-4

6. Какую функцию выполняет следующий G-код – G03?

А) быстрое позиционирование

Б) линейная интерполяция

В) круговая интерполяция по часовой стрелке

Г) круговая интерполяция против часовой стрелки

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между группами функций и их назначением.

| 1) G00-G04 | А) Циклы сверления, нарезания резьбы |
| --- | --- |
| 2) G17-G19 | Б) Переключение систем координат (абсолютная, относительная) |
| 3) G40-G44 | В) Переключение рабочих плоскостей (XY, XZ, YZ) |
| 4) G80-G84 | Г) Позиционирование инструмента |
| 5) G90-G92 | Д) Компенсация размеров инструмента |

Правильный ответ: 1-Г; 2-В; 3-Д; 4-А; 5-Б.

Компетенции: ПК-4

2. Установите соответствие между символом команды для станка ЧПУ и его назначением.

| 1) N | А) Функция подачи |
| --- | --- |
| 2) G | Б) Вспомогательные функции |
| 3) M | В) Функция главного движения |
| 4) F | Г) Номер кадра |
| 5) S | Д) Подготовительные функции и технологические циклы |

Правильный ответ: 1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-А; 5-В.

Компетенции: ПК-4

3. Установите соответствие между изображением и типом операции.

| 1) Чистовая токарная | А) |
| --- | --- |
| 2) Вспомогательная операция | Б) |
| 3) Токарное сверление | В) |
| 4) Нарезание резьбы | Г) |

Правильный ответ: 1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В.

Компетенции: ПК-4

4. Установите соответствие между изображением и типом операции.

| 1) Подрезка торца | А) |
| --- | --- |
| 2) Отрезная | Б) |
| 3) Обработка канавок | В) |
| 4) Черновая токарная | Г) |

Правильный ответ: 1-Г; 2-В; 3-А, 4-Б.

Компетенции: ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Укажите последовательность действий для подготовки обработки детали.

А) Определить параметры операции.

Б) Сформировать «Деталь», «Заготовку» и «Оснастку» для корневого узла техпроцесса.

В) Запустить выполнение операции.

Г) Создать новую операцию (операции).

Правильный ответ: Б, Г, А, В.

Компетенции: ПК-4

2. Укажите последовательность действий оператора станка при обработке детали.

А) Запустить цикл обработки

Б) Закрыть дверь станка

В) Закрепить заготовку

Г) Снять заготовку

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции: ПК-4

3. Укажите правильную последовательность проектирования 3D сборок «Сверху вниз»

А) Сборка

Б) Создать 3D фрагмент

В) Создать сборку (3D)

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции: ПК-4

4.Укажите последовательность вызова команды предназначенной для проведения диагностики выбранного тела на предмет выявления ошибок в его геометрии.

А) Анализ геометрии

Б) Измерение

В) Проверка модели

Г) Выделить тело

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции: ПК-4.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Функция G01 используется для выполнения _____________ перемещений с заданной скоростью

Правильный ответ: прямолинейных.

Компетенции: ПК-4

2. Функция G02 предназначена для выполнения перемещения инструмента по дуге (окружности) в направлении __________ стрелки с заданной скоростью

Правильный ответ: часовой.

Компетенции: ПК-4

3. CAM-система (сокращение от англ. Computer-Aided Manufacturing) – система автоматизированной подготовки _____________

Правильный ответ: производства.

Компетенции: ПК-4

4. Кадр, содержащий G коды, которые переводят станок ЧПУ в определенный стандартный режим, отменяет ненужные функции и обеспечивают безопасную работу с управляющей программой называется строкой ____________

Правильный ответ: безопасности.

Компетенции: ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Код, который активизирует работу с абсолютной системой координат

Правильный ответ: G90.

Компетенции: ПК-4

2. Код, который говорит станку о том, что все перемещения и подачи рассчитываются и осуществляются в миллиметрах.

Правильный ответ: G21.

Компетенции: ПК-4

3. Код, который отменяет все постоянные циклы и их параметры

Правильный ответ: G80.

Компетенции: ПК-4

4. Код, который отменяет автоматическую коррекцию на радиус инструмента

Правильный ответ: G40.

Компетенции: ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Дайте характеристику оборудованию с ЧПУ. Опишите преимущества и недостатки его применения.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ) — это высокотехнологичные устройства, которые предназначены для автоматизированного выполнения различных механических операций.

Основными преимуществами современного станка с ЧПУ считаются:

– Рост производительности, связанный с увеличением машинного времени при производстве

– Сокращение числа задействованных на производстве людей

– Возможность создания универсальных станков, предназначенных для выполнения различных операций

– Повышение точности изготавливаемых деталей

– Снижение затрат на проектирование и изготовление технологической оснастки

Недостатки ЧПУ изготовление деталей:

– высокая стоимость станков с числовым программным управлением,

– высокие требования к квалификации работника,

– необходимость создания определенного микроклимата в производственном помещении,

– высокие сопутствующие затраты на обслуживание.

Критерий оценивания: названы не менее трех преимуществ и не менее двух недостатков из перечисленных выше.

Компетенции: ПК-4

2. Какая система координат является наиболее распространенной для токарных станков с ЧПУ?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: для токарных станков с ЧПУ наиболее распространенной является плоская прямоугольная система координат с осями Z и X. Определяющим фактором для пространственного расположения осей координатной системы является ориентация в пространстве оси рабочего шпинделя, которая всегда совпадает с осью Z. Положительным направлением оси Z является направление от места крепления заготовки в шпинделе к режущему инструменту. Ось X расположена перпендикулярно оси Z, при этом положительное направление оси X совпадает с направлением перемещения, при котором инструмент отдаляется от заготовки

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному описанию.

Компетенции: ПК-4

3. Какая система координат является наиболее распространенной для фрезерных станков с ЧПУ?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: для фрезерных станков с ЧПУ используется пространственная координатная система, как правило, прямоугольная. Определяющим фактором для пространственного расположения осей координатной системы является ориентация в пространстве оси рабочего шпинделя. Ось шпинделя фрезерного станка всегда совпадает с осью Z. Положительным направлением оси Z является направление от места крепления заготовки на рабочем столе к месту крепления режущего инструмента в шпинделе. Если ось Z (ось шпинделя) расположена вертикально, то такой станок является вертикально-фрезерным станком, если ось Z расположена горизонтально, то – горизонтально-фрезерным станком. Пространственное расположение и положительное направление двух других основных осей координат X и Y определяется в соответствии с «правилом правой руки». Если система координат фрезерного станка с ЧПУ содержит больше трех осей, то расположение дополнительных осей координат определяется расположением основных осей.

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному описанию.

Компетенции: ПК-4

4. Что значит ручное программирование станков с чпу?

Время выполнения – 5  мин.

Ожидаемый результат: ручное программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ) — создание управляющей программы программистом без специального программного обеспечения на основе знаний команд. Оператор должен в совершенстве владеть G-кодом и знать все его команды.

Ручной способ программирования чаще всего применяют для однотипных и простых токарных работ. На фрезерных станках для обработки по двум координатам или для сверления групп отверстий.

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному описанию Компетенции: ПК-4