Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технологическая подготовка машиностроительных производств»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. К исходным данным для проектирования технологических процессов относятся:

1) чертежи детали, заготовки, технические условия на изготовление, программа выпуска;

2) чертежи детали, ТУ на изготовление;

3) чертежи заготовки, программа выпуска;

4) объем выпуска, такт выпуска, чертеж детали.

Правильный ответ: 1.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

2. Понятие «анализ» раскрывается как

1) Мысленное объединение различных сторон объекта

2) Специальный прием исследования явлений

3) Метод исследования, основа научного диалектического метода познания

4) Мысленное моделирование

Правильный ответ: 3.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

3. Концепция исследования, определяется как

1) Система исходных положений и ведущих идей

2) Рассмотрение, анализ, объяснение фактов

3) Конструктивность рекомендаций

4) Обобщение

Правильный ответ: 1.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

4. Свойство изделия, определяющее возможность использования применяемых на предприятии технологических процессов и технологического оснащения,

1) конструктивная преемственность;

2) технологическая преемственность;

3) станкоемкость;

4) трудоемкость.

Правильный ответ: 2.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между понятиями и определениями

| 1) задачи исследования, это | А) Исследовательские действия, которые необходимо выполнить для достижения поставленного в работе исследования решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы |
| --- | --- |
| 2) методика, это | Б) Совокупность способов и методов исследования, порядок их применения и интерпретация полученных с их помощью результатов |
|  | В) Способ научного исследования - познания объективной действительности, представляющий собой действий, приемов, операций определенную последовательность |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

2.   Установите соответствие: между видами процесса

| 1) Производственный процесс | А) совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции |
| --- | --- |
| 2) Технологический процесс | Б) часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. |
| 3) Технологический маршрут | В) последовательность прохождения заготовки по цехам и производственным участкам предприятия при выполнении технологического процесса |
|  | Г) обеспечивает изготовление или ремонт изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства. |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

3. Установите соответствие между следующими характеристиками технологического процесса (операции)

| 1) Цикл, это | А) интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определенных наименований и типоразмеров; |
| --- | --- |
| 2) Такт выпуска, это | Б) совокупность значений параметров технологического процесса в определенном интервале времени; |
| 3) Технологический режим, это | В) интервал календарного времени от начала и до конца периодически повторяющейся технологической операции независимо от числа одновременно изготовляемых изделий; |
|  | Г) интервал времени, затрачиваемый на подготовку к выполнению операции и приведения в порядок рабочего места после выполнения операции; |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3Б.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

4. Установите соответствие: между следующими характеристиками технологической операции

| 1) Штучное время, это | А) часть штучного времени, затрачиваемая на изменение состояния предмета труда; |
| --- | --- |
| 2) Основное врея, это | Б) часть штучного времени, необходимого для обеспечения изменение состояния предмета труда |
|  | В) интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу одновременно изготовляемых изделий; |

Правильный ответ: 1-В, 2-А.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1 Укажите последовательность типов производства в порядке возрастания коэффициента закрепления операций

А) крупносерийное

Б) массовое

В) мелкосерийное

Г) единичное

Д) среднесерийное

Правильный ответ: Б, А, Д, В, Г.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

2. Укажите последовательность этапов экспериментальной работы:

А) Формулирование основных целей и задач

Б) Построение гипотезы

В) Создание программы эксперимента, его осуществление.

Г) Количественная и качественная обработка результатов.

Правильный ответ: Б, А, В, Г.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

3. Укажите последовательность составных частей технологической операции:

А) Позиция

Б) Установ

В) Технологический переход

Г) Рабочий ход

Д) Вспомогательный переход

Е) Вспомогательный ход

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Г, Е..

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

4. Для решения технологических задач проектирования механосборочного производства необходимо:

А) Проработать вопросы технологичности изделий;

Б) Спроектировать технологические процессы;

В) Выявить трудоемкость и станкоемкость операций;

Г) Установить типаж и количество оборудования;

Д) Состав и количество работающих;

Е) Нормы расхода материалов;

Ж) Определить площади и размеры участков и цеха;

З) Разработать компоновку цеха и планировку оборудования.

Правильный ответ: А, Б, В, Г,Д, Е, Ж, З.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, применяемых в процессе производства, для получения готовой продукции называется ______

Правильный ответ: технология изготовления /технология.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

2. Комплексы оборудования, расположенные в технологической последовательности, связанные транспортом и объединённые системой управления, обеспечивающей автоматическое выполнение переходов и операций технологического процесса под контролем оператора, называется ____________

Правильный ответ: автоматическая линия / автоматической линией.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

3.Отклонение реальных размеров детали от заданных называется:_______.

Правильный ответ: допустимой погрешностью

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

4. По степени завершенности технологических процессов производство разделяют на: ______

Правильный ответ: опытное и установившееся

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Проектное решение, в котором определены значения параметров технологических процессов изготовления данного объекта в заданных условиях и с заданными характеристиками, называется _______

Правильный ответ: технологическое решение.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

2. Точность обработки детали на жесткой оправке зависит от значений и постоянства__________

Правильный ответ: зазора, натяга.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

3. Технологический процесс выполняется следующими средствами технологического оснащения: _____

Правильный ответ: технологическим оборудованием, оснасткой, приспособлениями, инструментом.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

4. Вид производственной деятельности предприятия (группы предприятий), обеспечивающей технологическую готовность производства к изготовлению изделий, отвечающих требованиям заказчика или рынка данного класса изделий, называется  ___________

Правильный ответ: технологическая подготовка производства (ТПП))

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

Задания открытого типа с расширенным ответом

Решить задачу

На переменно-поточной линии обрабатываются 4 детали. Годовая программа выпуска их составляет соответственно: 5 000; 10 000; 12 000; 15 000 шт. Суммарное время обработки этих деталей соответственно: 24; 12; 7 и 6 мин.

Определить такт и ритм переменно-поточной линии при двухсменном режиме работы.

Время выполнения  15 мин.

Ожидаемый результат:

1. На переменно поточных линиях такт выпуска определяется с учетом коэффициентов приведения программ различных партий.

, мин.

где	F – действительный годовой фонд времени работы оборудования (в часах).

При двухсменном режиме работы (m=2) и 41 часовой рабочей неделе F=4015...3950 час., принимаем F= 4015 час.

– коэффициент, учитывающий потери времени на переналадку поточной линии.

Kп=0,97.

N1, N2, N3, N4 – годовая программа выпуска каждой детали (шт.) соответственно. Обычно под  принимают максимальное значение годовой программы.

K2, K3, K4 – коэффициент приведения соответствующих программ выпуска.

; ; ,

где t1, t2, t3, t4 – суммарное время обработки соответственно 1, 2, 3, 4 детали.

Обычно t1 – время обработки детали с максимальной программой выпуска.

Подставив значения, получим:

, мин.

2. Ритм выпуска:

дет./час.

Ответ: τ= 3.39 мин,  ρ = 17,7 дет/ час.

Критерии оценивания: определение тракта и ритма выпуска в соответствии с приведенным выше решением.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

2. Определить материал режущей части резца для чистовой обработки валов из легированной стали при следующих условиях:

- диаметр вала  105-0,06 мм; L поверхности = 200 мм;     t = 0,6 мм;

-  S = 0,1 мм/об;

-  V = 150 м/мин.;

- коэффициент загрузки операции по времени К з =0,85;

- дополнительное время и время на обслуживание  рабочего места  – 0,45 мин на операцию;

-  длина L врезания + L перебега = 5 мм;

- условия работы предполагают выполнение не больше 8 подналадок Кп станка в смену;

- в распоряжении технолога имеются следующие инструментальные материалы:

| Инструментальный материал | Относительный износ (Изн.о.) мкм/км |
| --- | --- |
| Т60К6 | 0,7 -4 |
| Т30К4 | 5 - 6 |
| Т15К6 | 9 - 10 |

Время выполнения  20 мин.

Ожидаемый результат:

- Определяем основное время  То обработки поверхности:

То = L / n S где L – длина пути инструмента

L = Lпов + L врезания + L перебега = 205 мм;

n – частота вращения заготовки об/мин..

n = 1000 V / Д  об/мин.;  где Д = 105 + 2 t = 106,2 мм.

n = 1000 * 150 / 3,14 * 106,2 = 449,8 об/мин. Принимаем n = 450 об/мин.

То = 205 / 450 * 0,1 = 4, 55 мин;

- Определяем штучное время виполнения операции Тшт:

Тшт = То + Т доп =  4,55 + 0,45 = 5 мин.

- Определяем количество обработанных  за смену заготовок N:

N = Т смены * Кз * 60 / Т шт. = 8 часов * 0,85 * 60 / 5 = 81,6 заготовки (принимаем 82).

- Определяем  максимальное количество заготовок N1, которое  можно обработать без переналаживания:

N1 = N / Кп = 82 / 8 = 10,25 шт (принимаем 10 шт).

- Определяем  максимально допустимое  значение относительного износа инструмента  Изн.о  по формуле расчета  износа резца Изн.точ  при точении:

Изн. точ = Изн.о * Lрез; (без учета начального износа),

где Lрез  - путь  резания  (непосредственный   контакт инструмента с поверхностью

Lрез = Д L пов  N1/ S 106  км;

Изн. точ = Изн.о  Д L пов  N1/ S 106;

Принимаем, что максимально допустимый износ Изн точ равен 0,5  допуску на обработку  (0,06 * 0,5 = 0,03 мм) и решим уравнение относительно Изн.о:

Изн.о = Изн. точ  *S 106 / Д L пов  N1 = 0,03 * 0,1 * 106 / 3,14 * 105 * 200 *10  = 0,0046 мм, что соответствует - 4,6 мкм/ км.

Вывод: для выполнения условий задачи необходимо использовать резец, оснащенный твердым сплавом Т60К6.

Ответ: необходимо использовать твердый сплав Т60К6..

Критерии оценивания:

- Определение основного времени То обработки поверхности;

- Определение штучного времени выполнения операции;

- Определение количества обработанных за смену заготовок;

- Определение максимального количества заготовок, которое можно обработать без переналаживания;

- Определение максимально допустимого значения относительного износа инструмента.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

3.  При обработке гладкого вала диаметром Ø 80 мм и длиной  =1000 мм в центрах возникает погрешность, вызванная недостаточной жесткостью вала. Определить погрешность, размеров и формы вала и дать рекомендации по ее устранению.

n = 300 мм;    S = 0,8 мм/об;      t = 4 мм.

Cp=253; x=0,9; y=0,3; npy=0; Kpy=1; Е = 2*104 ;  I = 0,05 D4

Время выполнения 10 мин

Ожидаемый результат

1. При обтачивании вала в центрах наибольшая деформация в среднем сечении вала:

; деформация за счет .

кгс.

мм.

2. Возникающая погрешность размера – увеличение диаметра

мм.,  формы -  бочкообразность.

Уменьшить эту погрешность можно: а) уменьшить подачу ;

б) поставить люнет, что сократит длину  l в 2 раза, в 8 раз, т.к. .

Ответ: погрешность диаметра  ∆d = 0,104 мм.,  формы –

бочкообразность.

Критерии оценивания:

- определение наибольшей деформации в среднем сечении вала;

- определение погрешности размера и формы.

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.

4. Для заданных условий токарной обработки внутренней поверхности:

частота вращения шпинделя n=400 об/мин; основное время обработки

ТО =2.5мин; длина  врезания и перебега режущего инструмента составляет

l1 +l2=2мм.  Определить  составляющие элементы режима резания h, S, и V

Обработку выполнить за один рабочий ход. Принять точность расчетов до 0,01.

Время выполнения 10 мин

Ожидаемый результат

1. Глубину резания определяем по формуле:

;

2. Для определения подачи  применяем формулу основного времени:

T0=lxin⋅S0;   S0=lxin⋅T0=198+2400⋅2,5=0,2(ммоб);

3. Скорость резания  определяем по формуле:

V=π⋅D⋅n1000=3.14⋅100⋅4001000=125,6(ммин).

Правильный ответ: h=5 мм; Sо=0,2 мм/об; V=125,6 м/мин.

Критерии оценивания:

- определение глубины резания;

- определения подачи;

- определение скорость резания .

Компетенции: ОПК-1, ПК-1.