Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Расчёт, моделирование и конструирование оборудования

с компьютерным управлением»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Алгоритмы и современные цифровые системы автоматизированного проектирования основаны на:

А) системах трёхмерного моделирования;

Б) единой информационной среде конструкторского, функционального и технологического проектирования CAD/CAE/CAM/PDM систем, центральное место в которых занимает твердотельное моделирование;

В) системах обработки и хранения данных;

Г) системах имитационного моделирования.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3).

2. В CAE-системах интегрированных машиностроительных САПР варианты конечных элементов, описания и алгоритмы расчёта параметров предоставляются:

А) решателем;

Б) библиотекой конечных элементов;

В) постпроцессором;

Г) препроцессором.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-8 (8.1, 8.2).

3. Аббревиатура CAD/CAM/CAE обозначает:

А) программы компьютерного геометрического моделирования/ компьютерного проектирования технологических процессов/ компьютерного инженерного анализа;

Б) программы моделирования/изготовления/расчёта изделий.

В) системы автоматизированной разработки новых изделий;

Г) системы автоматизированного проектирования изделий или технических объектов, включающие подсистемы компьютерного геометрического моделирования/проектирования технологических процессов изготовления/функционального проектирования или инженерного анализа;

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3), ПК-8 (8.1, 8.2).

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между действиями компьютерной системы управления оборудованием (станка ЧПУ) и типом (названием) компьютерной системы управления.

| Действие компьютерной системы управления оборудованием | Тип (название) компьютерной системы управления оборудованием |
| --- | --- |
| 1) Системы, в которых структура дискретно или плавно изменяет управляемые параметры для выполнения функции наилучшим образом на основе нескольких заранее подготовленных вариантов | А) Адаптивная система управления процессом обработки деталей |
| 2) Системы поддерживают один или нескольких параметров процесса, определяющих выходные показатели обработки, на заданном уровне, независимо от изменения условий его протекания, например, независимо от колебаний припуска и твёрдости материала, износа режущего инструмента и др. | Б) Самоорганизующаяся система управления процессом обработки деталей |
| 3) Системы, в которых в процессе работы, наладки и подготовки к работе станка в управляющем устройстве происходит постепенное накопление данных о характеристиках работы системы, а программа работы управляющего устройства определяется вычислительной машиной, которая обрабатывает всю информацию об управляемом процессе и вырабатывает алгоритм | В) Самообучающиеся системы управления процессом обработки деталей |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3).

2. Установите соответствие между назначением программ (систем) машиностроительных САПР и принятой для них обозначениями.

| Назначение программ | Обозначение программ |
| --- | --- |
| 1) Программы (системы) имитационного моделирования или инженерного анализа, позволяющие исследовать прочность, долговечность, собственные частоты, процессы течения жидкости или газа | А) PDM |
| 2) Программы (системы) хранения, обработки, передачи и обмена данными между проектирующими системами и рабочими местами проектировщиков | Б) CAE |
| 3) Программы (системы) проектирования технологических процессов изготовления | В) CAD |
| 4) Программы (системы) компьютерного геометрического моделирования – конструирования деталей, узлов и машин на основе твердотельного моделирования | Г) CAM |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-8 (8.1, 8.2).

3. Установите соответствие между названием программных систем САПР и обозначением их категории аббревиатурой CAD/CAM/CAE.

| Название программных систем | Обозначение категории |
| --- | --- |
| 1) ГеММа-3D | А) Интегрированные CAD/CAM/CAE |
| 2) КОМПАС, SolidWORKS | Б) CAM |
| 3) Delcam | В) CAE |
| 4) NASTRAN, ADAMS | Г) CAD/ CAM |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3), ПК-8 (8.1, 8.2).

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность названий машиностроительных САПР при которой уровень функциональности их возрастает от низкого до высокого:

А); КОМПАС, Inventor, SolidWORKS;

Б) APM WinMachine;

В) CATIA.

Правильный ответ: Б, А, В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3).

2. Установите правильную последовательность основных этапов обеспечения технологичности изделия машиностроения:

А) Совершенствование условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте изделий;

Б) Отработку конструкции на технологичность на всех стадиях разработки изделия, при технологической подготовке производства и, в обоснованных случаях, при изготовлении изделия;

В) Подготовку и внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам технологического контроля, обеспечивающих достижение базовых значений показателей технологичности;

Г) Количественную оценку технологичности конструкции изделий при всех видах контроля.

Правильный ответ: Б, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-8 (8.1, 8.2).

3. Установите правильную последовательность реализуемых уровней проектирования сложного по структуре и функционированию оборудования с компьютерным управлением:

А) Макроуровень проектирования подсистем и узлов;

Б) Микроуровень проектирования элементов наименьшей сложности;

В) Системное проектирование, в том числе проектирование систем управления и контроля;

Г) Функционально-логическое проектирование.

Правильный ответ: Б, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-8 (8.1, 8.2).

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Система автоматического управления технологическим оборудованием – это комплекс технических средств и устройств для автоматического управления ____________ без непосредственного участия человека.

Правильный ответ: процессами.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3).

2. Система автоматизированного управления технологическим оборудованием – это комплекс ___________ и устройств для совместного с человеком управления процессами с ведущей ролью человека в управлении процессами.

Правильный ответ: технических средств.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3), ПК-8 (8.1, 8.2).

3. Технологичность конструкции представляет собой совокупность ________, определяющих её приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объёма выпуска и условий выполнения работ.

Правильный ответ: свойств.

Компетенции (индикаторы): ПК-8 (8.1, 8.2).

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Системы компьютерного управления позволяют повысить качество и снизить __________________ машиностроительной продукции, повысить производительность технологического оборудования.

Правильный ответ: себестоимость/цену/стоимость.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3).

2. Приводы главного движения и подач в станках с ЧПУ предназначены для обеспечения процесса съёма металла с ___________ производительностью при заданных точности и качестве обработки.

Правильный ответ: максимальной /наибольшей.

Компетенции (индикаторы): ПК-8 (8.1, 8.2).

3. Автоматизацию, контроль и управление автоматизированным технологическим процессом в режиме ___________ осуществляет система SCADA.

Правильный ответ: реального времени/онлайн/online.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3), ПК-8 (8.1, 8.2).

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Коротко опишите работу самоустанавливающейся системы управления технологическим процессом резания станка с ЧПУ, блок-схема которого показана на рисунке.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

В процессе обработки детали на станке с ЧПУ системой управления по заданной программе управления (ПУ) определяются один или несколько параметров, характеризующих процесс, на который действуют возмущения f. Датчики отслеживают процесс, измеренные параметры сравниваются в регуляторе с заданными граничными или предельными значениями (ПЗ), а возникающее рассогласование в значениях этих величин устраняется изменением подачи S и скорости резания v на величины ∆Ѕ и ∆v.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3).

2. Исследование в САЕ-программе двух радиальных подшипников с воздушной смазкой, которые удерживают вал шпинделя, показало, что под действием внешних нагрузок – радиальной силы и вращающего момента – давление смазки в зазорах перераспределяется. В результате равнодействующая сил давления воздушной смазки уравновешивает внешние нагрузки. Укажите разницу во внешних нагрузках, действующих на вал шпинделя на верхнем и нижнем рисунках, которые уравновешиваются силами давления воздушной смазки, определите направления действия внешних радиальной силы и вращающего момента, приложенных к валу, при которых распределение давления воздушной смазки в подшипниках соответствует показанным двум случаям.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

На верхнем рисунке распределение давления в зазорах примерно равномерное по окружности аэростатических подшипников, следовательно, равнодействующая сил давления примерно равна нулю, поэтому внешняя радиальная нагрузка и момент также близки к нулевому значению. На нижнем рисунке давление значительно возрастает в верхней части подшипников, при этом в правой опоре больше, а в левой меньше. Оно стремится сместить вал вниз и развернуть его по часовой стрелке, а потому внешние нагрузки действуют в противоположном направлении – радиальная сила направлена вверх и пытается сместить в этом направлении вал, а вращающий момент направлен против часовой стрелки в плоскости оси вращения.

Компетенции (индикаторы): ПК-8 (8.1, 8.2).

3. Опишите две основные «стратегии» создания в машиностроительных САПР твердотельной модели вала, показанного на рисунке.

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Первая «стратегия» заключается в создании твёрдого тела вала вращением продольного эскиза сечения вокруг оси, совпадающей с осью вращения. Для этого необходимо построить эскиз продольного сечения и выполнить его вращение на полный оборот вокруг оси симметрии вала. Затем выполнить вырезы шпоночного паза, шлицев, центрального глухого отверстия, а также сделать фаски и скругления.

Вторая «стратегия» заключается в создании твёрдого тела вала последовательным вытягиванием эскизов поперечных сечений вдоль оси вращения. Выполняется одиннадцать вытягиваний в заданном направлении, для каждой операции вытягивания строится эскиз поперечного сечения в виде круга соответствующего диаметра. Затем выполнить вырезы шпоночного паза, шлицев, центрального глухого отверстия, а также сделать фаски и скругления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (6.1, 6.2, 6.3), ПК-8 (8.1, 8.2).