Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теория и технология получения порошковых материалов и изделий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

- Для разделения грубой и средней категории применяют анализ...

А) ситовый

Б) микроскопический

В) седиментацию

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

- Размер частиц 0,5...10 мкм относится к категории зернистости порошка...

А) средняя

Б) тонкая

В) весьма тонкая

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Каким методом получается дендритная форма частиц?

А) Распыление расплавов

Б) Восстановление оксидов

В) Электролиз водных растворов и расплавов солей

Г) Измельчение

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Скорость прохождения порошка через отверстие определённого диаметра называется?

А) насыпная плотность

Б) текучесть

В) плотность утряски

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Укажите соответствие, метода получения частиц от способа производства

| 1) дробление, размол | А) сферическая |
| --- | --- |
| 2) распыление расплавленного металла | Б) осколочная |
| - электролизом из растворов | В) дендритная |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите соответствие между методами получения порошков

| 1) метод, состоит в осаждении на катоде порошков металлов и осуществляется либо из водных растворов солей (получение порошков олова, серебра, меди, железа), либо из расплавленных сред | А) грануляция |
| --- | --- |
| - метод, при котором тонкая струя расплавленного металла после дробления о ленту транспортера охлаждается в воде | Б) Электролитический метод |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Установите соответствие позиций на рисунке и элементов на схеме пресс-формы

| 1) 1 | А) матрица |
| --- | --- |
| 2) 2 | Б) верхний пуансон |
| 3) 3 | В) порошок |
| - 4 | Г) нижний пуансон |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Установите соответствие формы частиц порошка

| 1) | А) осколочная |
| --- | --- |
| 2) | Б) каплевидная |
| 3) | В) дендритная |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

- Установите правильную последовательность этапов подготовки порошков к прессованию

А) рассев

Б) смешивание

В) отжиг

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

- Установите правильную последовательность этапов изготовления порошковой заготовки

А) прессование порошка

Б) механическое смешивание порошков

В) засыпка в матрицу

Г) спекание

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Установите правильную последовательность этапов вакуумной атомизации получения порошка

А) происходит разрушение потока жидкого металла струей инертного газа.

Б) в управляемом режиме сливают расплав через распылитель.

В) металл расплавляют в плавильной камере, заполненной инертным газом.

Г) во время фазы полёта частицы металла под действием сил поверхностного натяжения приобретают сферическую форму.

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Расположите категории зернистости порошка от грубой до ультратонкой

А) менее 0,5

Б) 10...40

В) 150...500

Г) 0,5...10

Д) 40...150

Правильный ответ: В, Д, Б, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Пирофорность – это способность порошков ___________ на воздухе

Правильный ответ: самовозгораться, воспламеняться

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

- Насыпная плотность – это плотность единицы ___________ свободно насыпанного порошка.

Правильный ответ: объёма

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Текучесть характеризует скорость ___________ порошка через отверстие определённого диаметра.

Правильный ответ: прохождения, течения.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Прессуемость — комплексная характеристика, включающая два понятия: ___________ (способность порошка к обжатию в процессе прессования) и формуемость (способность к сохранению формы после прессования).

Правильный ответ: уплотняемость

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

- Какой вид обработки является распространенным способ изготовления порошков, поскольку обладает высокой производительностью, возможностью получать порошки высокой чистоты, однородного состава, а также позволяет регулировать размеры и форму частиц. Способ основан на разрушении струи расплавленного металла вращающимися лопатками, газовым либо воздушным потоком, потоком жидкости или электромагнитным полем?

Правильный ответ: распыление жидкого металла

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Какой способ, позволяет получить чистые порошки меди, никеля, кобальта, цинка, серебра, кадмия, однако обладает высокой энергоемкостью и низкой производительностью. Способ основан на разложении водного раствора или расплава соли металла при прохождении через него электрического тока?

Правильный ответ: электролиз

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. К какому методу относятся: размол твёрдых материалов, диспергирование и грануляция расплава?

Правильный ответ: механический метод

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. В каких единицах измеряются частицы металлического порошка

Правильный ответ: микрометрах (мкм)

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Определите величину усадки K=L2/L1, (где L2 - размер изделия после спекания; L1 - размер заготовки перед спеканием) цилиндрической заготовки исходной высотой 30 мм, после выполнения спекания высота заготовки 27 мм. От чего зависит величина усадки?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведённому ниже пояснению:

Усадка - 0,9. Величина усадки зависит от физико-химических свойств материала, природы и количества наполнителя, свойств связующего, давления прессования, температуры и скорости спекания.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Определите интервал температур спекания заготовки из порошка титана ВТ-20 (tпл.-1668 С0) и определите время выдержки заготовки диаметр 30, высота 100 мм.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведённому ниже пояснению: Температура спекания порошка ВТ-20 должна находится в пределах 116,6-1501,2 С0, время выдержки 1 час.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Какие дефекты образуются при неправильном расчёте температуры спекания?

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведённому ниже пояснению: В результате неправильного назначения температуры спекания заготовок могут образоваться следующие дефекты:

Пережог. Нарушение нормальной структуры изделия, проявляющееся в виде загрубения (чрезмерного роста частиц), повышения пористости или растрескивания. Возникает из-за существенного превышения заданной температуры спекания.

Недопекание. Нарушение требований плотности и прочности изделия после спекания из-за заниженной температуры или длительности выдержки при нагреве.

Вспучивание. Образование пузырей на поверхности спечённой заготовки из-за интенсивного газовыделения при жидкофазном спекании или местных перегревов из-за неравномерности нагрева порошковой формовки в печи.

Обезуглероживание. Уменьшение содержания углерода в поверхностных слоях изделия, в основном из-за повышенного содержания окислителей в атмосфере горячей зоны печи.

Компетенции (индикаторы): ПК-7