Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Теплопередача в материалах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Для каких изделий, в основном, используют

стали типа 60С2, 50ХГФА:

А) для коленчатых валов;

Б) для шестерен редукторов;

Б) для распределительных валов;

Г) для пружин, рессор.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

А) 9ХС;

Б) Р18;

В) 55С2.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Какой метод изготовления заготовок рационально применить, если известно, что масса детали 2 кг, материал - конструкционная сталь, форма детали средней сложности, производство серийное.

А) литье под давлением;

Б) литье в землю;

В) ковка в штампах;

Г) свободная ковка.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Баббиты – это…

А) латунь;

Б) литейный алюминиевый сплав;

В) антифрикционный сплав;

Г) бронза, упрочненная железом и марганцем.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

4. Технологический процесс получения неразъемных соединений в результате частичного оплавления соединяемых деталей и образования атомно-молекулярных связей называется…

А) пайка;

Б) сварка;

В) ковка;

Г) оплавка.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК8

5. Механическая обработка металла резанием является _________ методом изготовления деталей наивысшей точности и самой низкой шероховатости.

А) основным и единственным;

Б) не самым лучшим;

В) худшим;

Г) нет правильного ответа.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

6. Числовое программное управление оборудованием это – (подберите наиболее точное выражение): когда команды составлены из чисел, задающих координаты перемещений.

А) управление с помощью чисел;

Б) когда команды передаются оборудованию в виде алфавитно-цифровых кодов;

В) управление с помощью программ, составленных ЭВМ;

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие

| 1) 2) 3) 4) | Автоматная сталь Быстрорежущая сталь Конструкционная низколегированная сталь Углеродистая инструментальная качественная сталь | А) Б) В) Г) | Р38М5 У7 45Н2Т А20 |
| --- | --- | --- | --- |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

2. Установите соответствие

| 1) Эксплуатационное свойство | А) обрабатываемость |
| --- | --- |
| 2) Технологическое свойство | Б) износостойкость |
| 3) Физико-механическое свойство | В) твердость |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Б, 3-В.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность этапов изготовления микрошлифа:

А) Вырезка образца.

Б) Полирование.

В) Шлифование.

Г) Отбор образца.

Д) Получение плоской поверхности образца.

Правильный ответ: Г, А, Д, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

2. Установите правильную последовательность процесса термической обработки:

А) Охлаждение

Б) Нагрев

В) Выдержка

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

3. Установите правильную последовательность измерения твердости по методу Бринелля:

А) Подготовка образца.

Б) Определение показателя твёрдости.

В) Подготовка прибора Бринелля к испытаниям.

Г) Работа с прибором при испытании.

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Изменение геометрии и свойств поверхностей в начальный период эксплуатации при работе в условиях трения скольжения при постоянных внешних условиях, приводящее к уменьшению силы трения, температуры и интенсивности изнашивания – это ____________

Правильный ответ: приработка

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

2. Средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса (например, трехкулачковый токарный патрон) – это технологическая ______________

Правильный ответ: оснастка

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

3. Способность материала сопротивляться внедрению в его слои другого более твердого материала – это _____________.

Правильный ответ: твердость

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

4. Процесс постепенного изменения размеров тела при трении, проявляющийся в отделении материала с поверхности трения и (или) накопления остаточной деформации – это __________________

Правильный ответ: износостойкость

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

5. Процесс насыщения поверхностного слоя детали углеродом – это __________.

Правильный ответ: цементация

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. В чём заключается общее условие прочности деталей машин?

Правильный ответ: заключается в том, что напряжения в материале детали должны быть меньше допускаемых.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

2. Почему при полировании поверхностей стальных деталей происходит изменение отражательной способности поверхности?

Правильный ответ: Это связано с тем, что изменяется форма микронеровностей, составляющих шероховатость поверхности, соответственно, изменяется угол отражения светового луча и степень рассеяния энергии.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

3. Что является главнейшим критерием работоспособности и надёжности?

Правильный ответ: Прочность

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Основными преимуществами производства стальных труб способом прессования по сравнению другими способами являются возможности получения труб…

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

из высоколегированных и малопластичных сталей, труб любого сечения, биметаллических труб с одно- и двусторонним планировочным слоем.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

2. Объясните почему нежесткие детали, подвергнутые при изготовлении обработке ППД, в процессе эксплуатации могут деформироваться (коробиться).

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Так как при обработке ППД в поверхностном слое детали формируются остаточные напряжения, которые в процессе эксплуатации под воздействием эксплуатационных нагрузок перераспределяются, частично аннигилируют или суммируются, что может привести к короблению (изменению формы) нежесткой детали.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4

3. Почему при полировании поверхностей стальных деталей происходит изменение отражательной способности поверхности?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Это связано с тем, что изменяется форма микронеровностей, составляющих шероховатость поверхности, соответственно, изменяется угол отражения светового луча и степень рассеяния энергии.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-4