Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Коррозия и защита металлов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

- Разрушение материала, не сопровождающееся изменением химической структуры, называется...

А) физическая коррозия

Б) физико-химическая коррозия

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Окислительными компонентами газовой среды являются...

А) кислород

Б) электролит

В) кислородосодержащая среда, пары влаги, двуокись водорода, двуокись серы

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Что такое жаропрочность?

А) способность металла иметь высокую коррозионную стойкость

Б) способность металла сопротивляться коррозии при высоких температурах

В) способность металла сохранять при высоких температурах достаточно высокие механические свойства;

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие, характерное для образования пленки

| 1) сплошная | А) |
| --- | --- |
| 2) не сплошная | Б) |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Установите соответствие между определениями и названиями видов коррозия

| 1) | форма местного (локального) разрушения пассивных металлов и сплавов. Приводит к образованию углублений на отдельных участках поверхности металлических изделий. | А) щелевая |
| --- | --- | --- |
| 2) | усиленное разрушение в зазорах, щелях, трещинах, проявляющееся в условиях близости расположения двух поверхностей | Б) точечная |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установите соответствие стадий химической коррозии в зависимости от последовательности процесса

| 1) | 1 | А) протекание реакции металла и окислителя, формирование оксидной плёнки |
| --- | --- | --- |
| 2) | 2 | Б) запуск процесса хемосорбции реагента на поверхности |
| 3) | 3 | В) контакт окислителя с поверхностью материала |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

- Установите правильную последовательность этапов механизма коррозионного процесса

А) химическая реакция, которая вызывает появление продуктов коррозионного разрушения

Б) доставка реагентов в зону взаимодействия

В) связана с поведением продуктов коррозионного взаимодействия в зоне реакции

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Установите последовательность этапов защиты поверхности от коррозии

А) нанесения ингибитора коррозии

Б) подготовка поверхности

В) сушка поверхности

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установите правильную последовательность стадии образования оксидной плёнки:

А) образование оксида металла.

Б) образование мономолекулярного слоя адсорбированного кислорода, процессами, характерными для этой стадии является хемосорбция и действие сил Ван-дер-Ваальса.

Правильный ответ: Б, А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Процесс физико-химического взаимодействия металлов с коррозионной средой, который сопровождается изменением структуры и функциональных свойств, как самого металла, так и среды или всей технологической системы называется ___________ металла

Правильный ответ: коррозия

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Специальные вещества, которые играют роль барьера, не позволяющего основному материалу вступать в реакцию с агрессивными средами. В ходе такой обработки поверхность изделия становится химически нейтральной называется ___________

Правильный ответ: Пассиваторы

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. ___________ — это химическое соединение, которое снижает скорость коррозии металла при контакте с жидкостью или газом.

Правильный ответ: ингибитор коррозии

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Укажите причины атмосферной коррозии?

Правильный ответ: влажность воздуха / состав атмосферы / твёрдые частицы в воздухе

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. В каких средах протекает химическая коррозия металлов?

Правильный ответ: сухие газы / жидкие неэлектролиты.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. На границе каких двух фаз протекает коррозия?

Правильный ответ: металл — окружающая среда / металл — жидкость

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. При соединении двух металлов Mn - Al укажите, какой из этих металлов подвергаться коррозии?

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению: коррозии будет подвергаться Al, так как в ряду напряжений он находится перед Mn и имеет более отрицательное значение стандартного электродного потенциала, поэтому при контакте этих двух металлов Al будет анодом, а Mn - катодом.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Опешите анодное покрытие. Какие из нижеперечисленных металлов выполняют для свинца роль анодного покрытия: Pt, Al, Cu, Hg?

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению: анодное покрытие – это результат нанесения оксидной плёнки на металл для придания детали антикоррозионной защиты. Процедура осуществляется электрохимическим методом в водных растворах. Задача анодного покрытия заключается в придании обрабатываемому изделию антикоррозийных и износостойких свойств, а также улучшении его декоративных качеств. Для свинца анодное покрытие будет электрохимически более активным (по сравнению со свинцом) является алюминий.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Какие легирующие элементы добавляют в стали с целью придания коррозионной стойкости? Укажите марки коррозионностойких сталей.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведённому ниже пояснению: для придания коррозионной стойкости в сталь добавляют следующие легирующие элементы: хром (Cr) – повышает коррозионную стойкость, увеличивает прочностные качества и твёрдость; никель (Ni) - повышает устойчивость к коррозии, улучшает пластические свойства металл; титан (Ti) – положительно влияет на коррозионную стойкость стали, одновременно улучшая прочность, плотность и обрабатываемость металла; молибден (Mo) – делает сталь устойчивой не только к воздействию воды, но также кислот, щелочей, солевых растворов; кремний (Si) - повышает коррозионную стойкость стали, делает её магнитонепроницаемой, мало подверженной процессам окисления. К коррозионностойким сталям относятся: 20Х13; 30Х13; 14Х17Н2; 08Х13; 12Х13; 12Х17; 12Х18Н10Т; 12Х15Г9НД.

Компетенции (индикаторы): ПК-4