Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Прикладная механика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Какое звено рычажного механизма образует вращательную пару со стойкой и совершает относительно нее неполный оборот?

А) кулиса;

Б) кривошип;

В) коромысло;

Г) шатун;

Д) правильного ответа нет.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Сколько кинематических пар образуют звенья 5 и 4 кинематической цепи, изображенной на рисунке?

А) 1;

Б) 2;

В) 0;

Г) 3;

Д) правильного ответа нет.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Как называется звено 4 рычажного механизма, изображенного на рисунке?

А) шатун;

Б) ползун;

В) кулиса;

Г) кривошип;

Д) правильного ответа нет.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Что такое р5 в формуле определения степени подвижности механизма (П.Л.Чебышева) W= 3n - 2p5 - p4 ?

А) число подвижных звеньев;

Б) число кинематических пар 5-го класса;

В) число поступательных пар;

Г) число кинематических пар 4-го класса;

Д) правильного ответа нет.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

- Установить сооответствие схем кинематических пар их классу.

| 1. | А) кинематическая пара 1 класса |
| --- | --- |
| 2. | Б) кинематическая пара 2 класса |
| 3. | В) кинематическая пара 3 класса |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

2. Установить сооответствие схемы структурной группы классу группы.

| 1. | А) 4 класс структурной группы |
| --- | --- |
| 2. | Б) 2 класс структурной группы |
| 3. | В) 3 класс структурной группы |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

3. Установить сооответствие схемы структурной группы указанным схемам механизмов.

| 1. | А) |
| --- | --- |
| 2. | Б) |
| 3. | В) |
| 4. | Г) |
| 5. | Д) |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Д, 5-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Расставить соответствие номеров схем передач зацеплением их названиям

|  | А) цилиндрическая передача |
| --- | --- |
|  | Б) коническая передача |
|  | В) червячная передача |
|  | Г) винтовая передача |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв.

1. Установите правильную последовательность этапов кинематического анализа рычажного механизма

А) Составление векторных уравнений для ускорений и построение плана ускорений для одного из положений рычажного механизма;

Б) Определение численных значений линейных ускорений точек и угловых ускорений звеньев;

В) Построение совмещённых планов положений рычажного механизма;

Г) Составление векторных уравнений для скоростей точек рычажного механизма и построение для них планов скоростей;

Д) Определение значений линейных скоростей точек и угловых скоростей звеньев.

Правильный ответ: В, Г, Д, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

2. Установите правильную последовательность этапов проектирования зубчатой цилиндрической передачи

А) геометрический расчет;

Б) расчет сил в зацеплении;

В) выбор способа упрочнения зубьев;

Г) определение допускаемых напряжений;

Д) проектный расчет;

Е) проверочный расчет.

Правильный ответ: В, Г, Д, Е, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

3. Установите правильную последовательность этапов проектирования редуктора и привода

А) расчет передач редуктора;

Б) выбор электродвигателя и кинематический расчет передач;

В) разработка эскиза редуктора;

Г) разработка технического проекта редуктора.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

4. Установите правильную последовательность этапов проектирования червячных передач

А) тепловой расчет;

Б) проверочный расчет;

В) выбор материала и определение допускаемых напряжений;

Г) проектный расчет;

Д) расчет вала-червяка на жесткость;

Е) геометрический расчет.

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Агрегат, содержащий одну или несколько механических передач, заключенных в корпус, и предназначенный для уменьшения частоты вращения валов от входа к выходу при соответствующем увеличении крутящего момента,  называется _______________

Правильный ответ: редуктор / редуктором

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

2. __________________ в общем случае включает в себя двигатель, редуктор, открытые передачи, муфты и смонтирован, как правило, на общей раме или плите.

Правильный ответ: механический привод / привод

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

3. В силовой червячной передаче вал-червяк изготавливают из _______________

Правильный ответ: стали / сталь

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

4. Для увеличения жесткости вала-червяка необходимо уменьшить расстояние между ________ вала-червяка

Правильный ответ: опорами / опора

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

- Сколько вращательных кинематических пар изображено на рисунке

Правильный ответ: 6.

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Какого класса структурная группа, представленная на рисунке

Правильный ответ: 3 класса.

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Определить линейную скорость точки В для механизма на рисунке, если угловая скорость звена 1  рад/с, длина звена 1 м

Правильный ответ: 4 м/с

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Определить линейное нормальное ускорение точки А для механизма на рисунке, если угловая скорость звена 1  рад/с, длина звена 1 м

Правильный ответ: 5 м2/с

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

- Определить передаточное число редуктора приводной станции цепного конвейера. Если скорость цепи V= 1,57м/с, диаметр звездочек D=300мм, частота вращения электродвигателя nЭ = 1440 об/мин.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим частоту вращения выходного вала. Воспользуемся расчетной зависимостью для определения  линейной скорости

;

.

Тогда передаточное число редуктора будет равно

.

Правильный ответ: .

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Определить передаточное число редуктора приводной станции цепного конвейера. Если скорость цепи V= 3,14м/с, диаметр звездочек D=300мм, частота вращения электродвигателя nЭ = 2880 об/мин.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим частоту вращения выходного вала. Воспользуемся расчетной зависимостью для определения  линейной скорости

;

.

Тогда передаточное число редуктора будет равно

.

Правильный ответ: .

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Для прямозубой цилиндрической зубчатой передачи с параметрами: межосевое расстояние аW=200мм; модуль зацепления m=4мм; передаточное число U=4; число зубьев шестерни z1=20. Определить делительные диаметры колес d1 и d2.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим число зубьев зубчатого колеса из следующего соотношения

;

;

;

.

После определения числа зубьев на колесе получим делительные диаметры

мм;

мм.

Правильный ответ: мм; мм.

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1

- Цилиндрическая прямозубая передача имеет числа зубьев колес z1 =17 и z2 =85; диаметр вершин зубьев шестерни da1=95мм; коэффициент смещения равен x1=0. Определить модуль зацепления m и межосевое расстояние aW.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Решение

Определим модуль зубчатой передачи из следующего соотношения

;

;

.

мм.

Тогда межосевое расстояние будет равно

мм.

Правильный ответ: мм; мм.

Компетенции (индикаторы): ОПК - 1