Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Физико-химические основы металлургического производства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1.Выберите один правильный ответ

Какое из следующих веществ является основным компонентом серого чугуна?

А) Кремний

Б) Олово

В) Углерод

Г) Алюминий

Правильный ответ: В

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

2. Выберите один правильный ответ

Какой метод литья используется для получения изделий с высокой точностью размеров?

А) Песчаное литье

Б) Литье в металлические формы

В) Литье в оболочку

Г) Литье под давлением

Правильный ответ: В

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

3 Выберите один правильный ответ

Какой из следующих сплавов считается алюминиевым?

А) Duralumin

Б) Bronze

В) AlCu**

Г) Brass

Правильный ответ: В

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

4. Выберите один правильный ответ

Что используется для повышения текучести металла в процессе литья?

А) Марганец

Б) Углерод

В) Кремний (правильный ответ)

Г) Фосфор

Правильный ответ: В

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1.Установите соответствие между процессами и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| Процесс | Описание |
| --- | --- |
| 1) Плавление | А) Удаление воздухом и газов из формы |
| 2) Формование | Б) Получение формы из песка или другого материала |
| 3) Заливка | В) Перевод твёрдого металла в жидкое состояние |
| 4) Вакуумирование | ¦Г) Заполнение формы расплавленным металлом |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3Г, 4А

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

2. Установите соответствие между технологиями литья и их описаниями Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| Технология | Описание |
| --- | --- |
| 1) Литье под давлением | А) Используется для получения высококачественных изделий с минимальными пороками |
| 2) Песчаное литье | Б) Применяется для производства крупных отливок |
| 3) Литье в кокиль | В) Расплавленный металл вводится в форму под давлением |
| 4) Литье в оболочку | Г) Формы изготавливаются из песка и связующего вещества |

Правильный ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

3.Установите соответствие между веществами и их ролями в литейном процессе Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| Вещество | Роль |
| --- | --- |
| 1) Углерод | А) Связывающее вещество |
| 2) Кремний | Б) Увеличивает текучесть расплава |
| 3) Магний | В) Улучшает коррозионную стойкость |
| 4) Бентонит | Г) Используется для снятия форменных дефектов |

Правильный ответ: 1Г, 2Б, 3В, 4А

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.Установите правильную последовательность этапов процесса литья:

А) Плавка металла

Б) Подготовка формы

В) Заливка расплава

Г) Охлаждение

Д) Демонтаж формы

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

2.Установите последовательность этапов литейного процесса:

А) Формование модели

Б) Заливка расплавленного металла

В) Подготовка материала

Г) Отделка отливок

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

3.Установите последовательность этапов охлаждения литейного изделия:

А) Устойчивость температуры

Б) Застывание жидкости

В) Переход в твердое состояние

Г) Охлаждение до комнатной температуры

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

При литье важно контролировать ______ ______, состав металла и качество формы, поскольку это влияет на качество отливки, поскольку это влияет на качество отливки.

Правильный ответ: температуру расплава.

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Основными физико-химическими процессами, происходящими при литье, являются ______________ кристаллизация и газовыделение

Правильный ответ: плавление

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Литье- процесс, связанный с ____ расплавленных металлов в заранее подготовленные формы.

Правильный ответ: введение

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Основными этапами подготовки формы для литья являются _____ и сушение.

Правильный ответ: формование

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Металл или металлосодержащий материал, предназначенный для литья. Напишите название.

Правильный ответ: литейный сплав

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

2. Укажите один из этапов процесса литейного производства.

Правильный ответ: подготовка модели, изготовление формы, плавка металла, заливка, охлаждение, демонтирование модели, механическая обработка.

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

3. Назовите один из методов, контролирующих качество металла в литейных производствах?

Правильный ответ: визуальный осмотр, спектральный анализ, ультразвуковую дефектоскопию, рентгенографию, испытания на прочность и коррозионную стойкость.

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

Задания открытого типа с развёрнутым ответом

1.Опишите процесс изготовления песчаной формы для литья. Какие вещества и технологии используются?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Процесс изготовления песчаной формы начинается с подготовки модели, которая служит контуром будущего изделия. Затем песок смешивается с связующим веществом, например, с бентонитом, для формирования необходимой прочности. После этого образуют обрамление вокруг модели из влажного песка, а затем устраняют модель, получая пустоту для заливки расплава. Используются такие технологии, как вибраторы для уплотнения песка и системы автоматической дозировки связующих веществ для более однородной смеси.

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

2. Опишите основные проблемы, возникающие при литье, и методы их преодоления.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

При литье могут возникать различные проблемы, такие как образование газовых пор, трещины, неоднородная структура и дефекты поверхности.

Газовые поры возникают из-за захвата воздуха или газов в процессе заливки. Чтобы преодолеть эту проблему, необходимо использовать вакуумное литье или улучшить вентиляцию форм.

Трещины могут появляться из-за неравномерного охлаждения. Их можно предотвратить, оптимизируя температуру плавления и скорость охлаждения.

Неоднородная структура материала может быть вызвана неправильным составом металла. Это решается контролем химического состава и добавлением легирующих элементов.

Дефекты поверхности, такие как шершавость, можно снизить, используя более качественные формы и улучшая технологические параметры литья.

Таким образом, мониторинг и управление параметрами процесса литья являются ключевыми аспектами, влияющими на качество конечного продукта.

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)

3. Что такое температурный график кристаллизации и как он применяется в литейном производстве?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Температурный график кристаллизации показывает изменение температуры расплава в процессе его охлаждения и кристаллизации. Он используется для прогнозирования структурных изменений, которые влияют на механические свойства конечного изделия.

Компетенции(индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.5)