Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Математическое моделирование и современные проблемы наук о материалах и процессах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Средство изучения реального объекта, процесса или системы путём их замены математической моделью, называется…

А) математическое моделирование

Б) техническое моделирование

В) моделирование

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Совокупность математических объектов и соотношений между ними, адекватно отображающая свойства и поведение исследуемого объекта, называется…

А) эксперимент

Б) математический объект

В) математическая модель

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Моделирование диффузионных процессов в металле основывается на первом и втором уравнениях …

А) Навье

Б) Фика

В) Гука

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. По поведению математических моделей во времени их разделяют на:

А) статические и динамические

Б) непрерывные и дискретные

В) аналитические и имитационные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

5. Процесс построения модели, как правило, предполагает:

А) описание всех свойств исследуемого объекта

Б) выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта

В) выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи

Г) описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

6. Графическое решение задачи линейного программирования применимо при:

А) двух неизвестных

Б) трех неизвестных

В) любом количестве неизвестных

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видом погрешности измерения и ее определением:

| 1) | Случайная | А) | случайная погрешность результата отдельного наблюдения, входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Грубая | Б) | составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины |
| 3) | Систематическая | В) | составляющая погрешности случайным образом изменяющаяся при повторных измерениях |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите соответствие между видами статистического анализа и их

назначением:

| 1) | Корреляционный анализ | А) | установление значимости различий в средних значениях |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Регрессионный анализ | Б) | установление взаимосвязи отклика Y и фактора X |
| 3) | Дисперсионный анализ | В) | установление вида связи между фактором Х и откликом Y |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Укажите правильную последовательность расчета коэффициентов полиномиального уравнения:

А) Линейные эффекты

Б) Свободный член

В) Эффекты второй степени

Г) Эффекты взаимодействия

Правильный ответ: Б, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Укажите очередность этапов статистической проверки статистических гипотез:

А) Расчет статистического критерия по экспериментальным данным

Б) Формулировка нулевой гипотезы

В) Решение об принятии или отклонении нулевой гипотезы

Г) Формулировка противоположной гипотезы

Д) Выбор по таблице критического критерия

Правильный ответ: Б, Г, А, Д, В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Укажите правильную последовательность этапов статистической проверки статистических гипотез:

А) Расчет статистического критерия по экспериментальным данным

Б) Формулировка нулевой гипотезы

В) Решение об принятии или отклонении нулевой гипотезы

Г) Формулировка противоположной гипотезы

Д) Выбор по таблице критического критерия

Правильный ответ: Б, Г, А, Д, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Процесс моделирования можно условно разбить на ________ основных этапа.

Правильный ответ: 4/четыре

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Для количественной оценки связи между Х и Y в случае линейной зависимости рассчитывают коэффициент _________.

Правильный ответ: корреляции.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Для моделирования сложных производственных процессов предпочтительнее использовать _________ ___________.

Правильный ответ: имитационное моделирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Суть метода конечных элементов (МКЭ) заключается в том, что …

Правильный ответ: любую непрерывную величину можно аппроксимировать моделью, состоящей из отдельных элементов

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-7

2. В каком случае модель адекватна объекту?

Правильный ответ: если результаты моделирования подтверждаются/ модель адекватна объекту если результаты моделирования подтверждаются/ если подтверждаются результаты

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Опишите основные функции программы DEFORM.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению: Основными функциями являются моделирование технологических процессов обработки металлов давлением и термообработки, анализ пластического течения материала, моделирование сложных технологических операций, анализ прочности штампа, задание практически любого оборудования, обработка результатов, визуализация результатов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-7

2. Какие виды математических моделей, используются в машиностроении? Для чего используют математические модели в машиностроении?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже примеру: Структурные. Предназначены для отображения структурных свойств объектов.

Функциональные. Предназначены для отображения информационных, физических, временных процессов, протекающих в работающем оборудовании, в ходе выполнения технологических процессов и т. д.

Аналитические. Представляют собой явные математические выражения выходных параметров как функций от параметров входных и внутренних.

Вероятностные. Учитывают влияние случайных факторов на поведение объекта, то есть оценивают его будущее с позиций вероятности тех или иных событий.

Математические модели в машиностроении используются для:

1. Описания физических, технологических процессов, технологических систем

2. Исследования этих процессов и систем

3. Проектирования технологических процессов и систем

4. Оптимизации в ходе проектирования и организации работы технологических систем

5. Построения систем автоматизированного проектирования

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-7