Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Структура и механические свойства спеченных материалов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что такое спекание?

А) термообработки порошка или формовок при температуре ниже температуры плавления хотя бы одного из компонентов, проводимая с целью консолидации и обеспечения определенного комплекса физико-механических свойств

Б) индивидуальная составная часть сыпучего тела, которую можно выделить из смеси или неспеченного конгломерата

В) процесса нагрева до определенной температуры

Правильный ответ: А

Компетенции и индикаторы: ПК-4

2. Что такое порошковый материал?

А) смесь частиц

Б) соединенные частицы силами сращивания

В) смесь частиц, которые не связаны, но контактируют друг с другом

Г) частицы, обладающие текучестью

Правильный ответ В

Компетенции и индикаторы: ПК-4

3. Что такое упрочнение заготовки?

А) повышение прочности заготовки

Б) снижение пластичности заготовки

В) повышение физико-механических свойств заготовки

Правильный ответ: В

Компетенции и индикаторы: ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между основными физическими процессами в металле:

| Характеристики | Определение |
| --- | --- |
| 1) Гомогенное смешивание | А) смешивают порошки разных компонентов |
| 2) Гетерогенное смешивание | Б) для объединения различных фракций порошка в одну партию, по возможности, однородную, определенного гранулометрического состава; |
| 3) Механическое смешивание | В) смешивание порошков гомогенного и гетерогенного состава |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В\А | В |

Компетенции и индикаторы: ПК-4

2. Установите соответствие между дефектами твердой фазы порошкового тела:

| Дефект | Определение |
| --- | --- |
| 1) точечные (нульмерные) | А) размер которых в одном из направлений превосходит на несколько порядков другие |
| 2) линейные (одномерные) | Б) размеры которых соизмеримы по всем направлениям с размером атомов или параметрами решетки |
| 3) плоские (двумерные) | В) размеры, которых по всем направлениям соизмеримы или намного превосходят атомные |
| 4) объемные | Г) размеры, которых по двум направлениям превосходят третье |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции и индикаторы: ПК-4

3. Установите соответствие между процессами механизмами образования структуры в процессе спекания:

| Методы деформирования | Определение |
| --- | --- |
| 1) Упрочнение межчастичных контактов | А) взаимодействие и аннигиляция дислокаций |
| 2) Уменьшение дефектности кристаллической решетки отдельных частиц и увеличение размера зерен в процессе собирательной рекристаллизации | Б) повышение межчастичных связей при повышении давления |
| 3) изменение формы и размера пор | В) спекание, коалесценция и рекристаллизация |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции и индикаторы: ПК-4.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите в правильном порядке стадии ситового анализа порошка:

А) приготовление навески порошка

Б) установка набора сит в специальное устройство

В) взвешивание навески

Г) включение устройства для движения в вертикальной и горизонтальной плоскости

Д) рассев порошка

Е) каждую фракцию порошка, находящуюся на сетке, высыпать из сита и взвесить

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д, Е

Компетенции и индикаторы: ПК-4

2. Расположите в правильном порядке последовательность выполнения прессования:

А) рассев порошка по фракциям

Б) отжиг порошка

В) смешивание компонентов

Г) расчет навески и дозировка шихты

Д) засыпка шихты в матрицу пресс-формы

Е) прессование

Ж) удаление брикета из пресс-формы

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д, Е, Ж

Компетенции и индикаторы: ПК-1

3. Расположите в правильном порядке параметры процесса спекания:

А) свойства исходных порошков

Б) температура спекания

В) давление прессования

Г) длительность спекания

Д) атмосфера спекания

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции и индикаторы: ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. __________________ – процесс повышения совершенства структуры деформированного металла за счет перераспределения дислокаций с образованием субзерен, отделенных друг от друга дислокационными границами.

Правильный ответ: Полигонизация

Компетенции и индикаторы: ПК-4

2. ____________________ – взаимное проникновение атомов металла друг в друга при спекании.

Правильный ответ: Диффузия

Компетенции и индикаторы: ПК-4

3. _______________ свойства, резко зависящие от пористости.

Правильный ответ: Структурно-чувствительные

Компетенции и индикаторы: ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. ___________________– изменение относительной степени деформации в единицу времени / движение.

Компетенции и индикаторы: ПК-4

2.____________________ – значительное количество пор внутри частиц и в межчастичных промежутках.

Правильный ответ: хрупкое разрушение / прочность

Компетенции и индикаторы: ПК-4

3. ________________________ – релаксация напряжений вблизи поры.

Правильный ответ: величина активационного объема / фаза

Компетенции и индикаторы: ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Определить величину твердости спеченных материалов в зависимости от пористости.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Твердость спеченного материала уменьшается с увеличением пористости. Можно использовать формулу:

HB=HB0(θ)Aexp−Bθ,

где HB - твердость компактного материала,

A,B - константы;

θ - пористость.

HB=830х0,127ln0,94ln(-0,049x0,94) =832 МПа

Твердость 832 МПа.

Компетенции и индикаторы: ПК-4

2. Определить силу прессования цилиндрического образца высотой 20 мм с относительной плотностью 0,94 в цилиндрической прессовке диаметром 25 мм сдавлением прессования 35 МПа.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Сила прессования определяется по формуле: площадь поверхности цилиндрической прессовки, умноженная на давление прессования при относительной плотности 0,94.

P=pπd24 = 490,6 Н

Сила прессования 490,6 Н.

Компетенции и индикаторы: ПК-4

3. Определить относительное изменение высоты образца в результате упругого последействия, если абсолютное увеличение высоту составляет 5 мм, исходный размер образца 50 мм.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Изменение высоты определяем по формуле:

δ=Δll0100%=550100=10%

Суммарная длина дислокаций представляет собой произведение плотности дислокаций на объем образца. Объем образца равен 500 см3. Тогда суммарная длина дислокаций будет равна 1024х 500 = 5х1026 см-2.

Относительное изменение высоты образца состовляет 10%.

Компетенции и индикаторы: ПК-4