Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа

1. Экспериментальное определение значений параметров, показателей качества продукции в процессе функционирования или при имитации условий эксплуатации, а также при воспроизведении определённых воздействий на продукцию по заданной программе.

А) Испытание

Б) Исследование

В) Измерение

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. На месте испытаний без разборки сборочных единиц грузоподъемной машины проводят

А) Внутренний осмотр

Б) Статические испытания

В) Внешний осмотр

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1

3. При каких измерениях операция сравнения с эталоном проводится непосредственно на исследуемом объекте

А) систематических

Б) прямых

В) косвенных

Г) случайных

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2

Выберите все правильные варианты ответов

4. При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться:

А) осмотру;

Б) статическим испытаниям;

В) типовым испытаниям

Г) динамическим испытаниям

Д) климатическим испытаниям

Правильный ответ: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1

5. Техническое задание на разработку автоматизированной системы испытаний (АСИ) содержит:

А) подача объекта к месту контроля или испытания;

Б) характеристики необходимой точности и быстродействия, выполнения каждой функции и их совокупности;

В) блок задания испытательных режимов по принятой программе;

Г) значение показателей надежности для системы и реализуемых ею отдельных функций;

Д) режимы функционирования по реализации каждой управляющей функции;

Правильный ответ: Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие между видом испытаний и их определением

| Выполняемая задача |  | Показатель соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Контрольные испытания опытных образцов и (или) опытных партий продукции с целью определения возможности их предъявления на приемочные испытания. | А) | Сертификационные испытания |
| 2) | Испытания, проводимые для контроля качества объекта. | Б) | Контрольные испытания |
| 3) | Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделия единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению. | В) | Квалификационные испытания |
| 4) | Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме. | Г) | Приемочные испытания |
|  |  | Д) | Предварительные испытания |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Д | Б | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2

2. Установите соответствие основных методов испытаний двигателей

| Выполняемая задача |  | Показатель соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Статические испытания | А) | Испытания двигателя в условиях, приближенных к реальным, с изменяющейся нагрузкой и скоростью для оценки его поведения в различных режимах работы. |
| 2) | Динамические испытания | Б) | Проверка двигателя на стенде без нагрузки для оценки его основных характеристик, таких как мощность, крутящий момент и расход топлива. |
| 3) | Тепловые испытания | В) | Оценка выбросов вредных веществ и соответствие двигателя экологическим стандартам. |
| 4) | Испытания на долговечность | Г) | Измерение температурных характеристик двигателя и его компонентов для оценки тепловых потерь и эффективности системы охлаждения. |
|  |  | Д) | Длительные испытания двигателя для оценки его надежности и износостойкости при продолжительной эксплуатации. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | Д |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2

3. Сопоставьте определение с формулой нахождения

| Выполняемая задача |  | Показатель соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Измерение механических свойств | А) | Проверка герметичности систем охлаждения, смазки и топливной системы. |
| 2) | Проверка электрических характеристик | Б) | Оценка прочности, жесткости и деформации компонентов двигателя при постоянной нагрузке. |
| 3) | Тепловые испытания | В) | Оценка тепловых характеристик двигателя и его компонентов при постоянной нагрузке. |
| 4) | Испытания на герметичность | Г) | Измерение сопротивления обмоток, индуктивности и других параметров для выявления дефектов изоляции и других электрических проблем. |
|  |  | Д) | Анализ для определения характеристик двигателя в различных режимах работы. Это помогает выявить сильные и слабые стороны двигателя и внести необходимые коррективы. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | В | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Для проведения эксперимента любого типа необходимо:

А) создать программы экспериментальных работ;

Б) разработать гипотезу, подлежащую проверке;

В) определить способы и приемы вмешательства в объект исследования;

Г) разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов эксперимента;

Д) подготовить средства эксперимента (приборы, установки, модели и т.п.);

Е) обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных работ;

Ж) обеспечить эксперимент необходимым обслуживающим персоналом

Правильный ответ: Б, А, В, Е, Г, Д, Ж

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Методология эксперимента включает такие этапы:

А) оценку измерения и выбор средств для проведения эксперимента;

Б) математическое планирование эксперимента с одновременным проведением экспериментального исследования, обработкой и анализом полученных данных.

В) разработку плана-программы эксперимента

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): УК-1

3. Работу устройств и приборов безопасности, установленных на стреловом (автомобильном) кране, проверяют в такой последовательности:

А) координатная защита.

Б) указатели угла наклона крана;

В) ограничитель сматывания каната с барабана;

Г) звуковая предупреждающая сигнализация;

Д) ограничитель высоты подъема стрелы;

Е) ограничитель грузоподъемности (ограничитель нагрузки крана) с телеметрической памятью (регистратор параметров);

Ж) ограничитель высоты подъема крюка;

Правильный ответ: Б, В, Ж, Д, Г, Е, А

Компетенции (индикаторы): УК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Статические испытания крана мостового типа проводят грузом массой _______________________________

Правильный ответ: 1,25 Qном / 1,25 номинальной грузоподъемность кранов

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Динамические испытания грузоподъемной машины проводят с грузом, превышающим паспортную грузоподъемность на _____________________, на одной или нескольких расчетных грузовых характеристиках и скоростях перемещений.

Правильный ответ: 10 % / десять процентов

Компетенции (индикаторы): УК-1

3. Участие ____________________________ в предварительных (заводских), приемочных, сертификационных, периодических, типовых, квалификационных испытаниях обязательно.

Правильный ответ: государственного инспектора.

Компетенции (индикаторы): УК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Прочитайте текст и запишите краткий обоснованный ответ. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ.

1. Государственный инспектор должен принимать непосредственное (обязательное) участие при проведении наиболее значимых видов испытаний грузоподъемных машин, таких, как?

Правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы (обязательный минимум):

- внешний осмотр (визуальный контроль);

- статические и динамические испытания;

- испытания на устойчивость;

- проверка надежности работы устройств и приборов безопасности.

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. На каких этапах создания машин проводят их экспериментальные исследования?

Правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы (обязательный минимум):

Экспериментальные исследования машин проводят на различных этапах их создания, от разработки технического задания до серийного производства.

Первоначально исследования направлены на формирование основных требований к изделию и выбор направлений разработки конструкции агрегатов, систем и машины в целом.

На более поздних стадиях проектирования исследования проводят с целью обоснования принятых проектных решений, подтверждения результатов расчётов, получения недостающих параметров и характеристик.

На заключительных этапах проектирования экспериментальные исследования позволяют сопоставить результаты теоретических исследований с результатами, полученными при испытаниях натурного образца. Это помогает окончательно подтвердить выдвинутые гипотезы, правильность выбора математической модели и другие положения.

Компетенции (индикаторы): УК-1

3. Что такое класс точности средств измерений?

Правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы (обязательный минимум):

Класс точности средств измерений — обобщённая характеристика средств измерений, отражающая уровень точности полученных с их помощью значений измеряемой величины.

Он определяется пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей, а также другими свойствами средств измерений, влияющими на их точность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ.

1. В объем предварительных испытаний грузоподъемных машин входят:

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

- проверка соответствия ТЗ, рабочей документации, паспортным данным и ТУ;

- внешний осмотр (визуальный контроль);

- испытания без нагрузки;

- проверка работоспособности грузоподъемной машины, механизмов, системы управления, приборов безопасности с замером скоростей, путей торможения и других эксплуатационных параметров, точности установки ходовых колес, отсутствия остаточных деформаций металлоконструкций грузоподъемной машины;

- статические испытания;

- динамические испытания;

- испытание грузоподъемной машины или механизма при передвижении с грузом проводится только в том случае, если такие операции предусмотрены руководством по эксплуатации грузоподъемной машины;

- проверка работоспособности ограничителя грузоподъемности;

- оценка условий работы крановщика;

- оценка приспособленности грузоподъемной машины к техническому обслуживанию и ремонту.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Внешнему осмотру (визуальному контролю) подлежат следующие элементы грузоподъемной машины:

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

- механизмы (коробка отбора мощности, лебедки, механизмы поворота и т.п.);

- электрооборудование;

- гидрооборудование;

- приборы и устройства безопасности;

- тормоза;

- аппараты управления, освещения и сигнализации:

- крюки и детали крюковой подвески;

- канаты и места их крепления;

- блоки, оси и места их крепления;

- стрелы и гуськи;

- металлоконструкции крана;

- системы управления, другие узлы и механизмы.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): УК-1

3. При динамических испытаниях грузоподъемной машины проводят:

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

- подъем и опускание груза;

- вращение поворотной части грузоподъемной машины в обоих направлениях при различных угловых скоростях перемещения;

- подъем и опускание стрелы с грузом, соответствующим максимальному вылету с 10 %-ной перегрузкой;

- работу телескопа с грузом, соответствующим максимальному вылету с 10 %-ной перегрузкой;

- совмещение операций на вылете, выбранном комиссией в соответствии с графиком грузоподъемности;

- передвижение грузоподъемной машины (тележки) с грузом на крюке.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): УК-1